МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 ноября 2001 г. N 41

ПРИКАЗ

О нормах допускаемых скоростей движения подвижного состава

по железнодорожным путям колеи 1520 (1524) мм

(В ред. Приказа МПС России от 12.08.2003 N 62)

Министерство путей сообщения Российской Федерации приказывает:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2002 г. Нормы допускаемых скоростей движения подвижного состава по железнодорожным путям колеи 1520 (1524) мм федерального железнодорожного транспорта (приложение 1 к настоящему Приказу).

2. Начальникам железных дорог обеспечить соблюдение допускаемых скоростей движения подвижного состава, установленных настоящим Приказом.

3. Признать утратившими силу нормативные акты МПС России, приведенные в приложении 2 к настоящему Приказу.

Первый заместитель Министра

А.В. Целько

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу МПС России

от 12.11.2001 г. N 41

НОРМЫ ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ КОЛЕИ 1520 (1524) мм

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы допускаемых скоростей движения (в дальнейшем - Нормы) распространяются на участки пути и подвижной состав (кроме специального подвижного состава), удовлетворяющие требованиям правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и утвержденных в соответствии с ними иных нормативных актов МПС России. Допускаемые скорости движения подвижного состава определяются их конструкционной скоростью, условиями прохождения кривых участков пути, показателями взаимодействия подвижного состава и пути. Конструкционные скорости тягового подвижного состава приведены в таблице 1, где указаны вид и серия подвижного состава, а также осевые нагрузки в служебном состоянии (для моторвагонного подвижного состава с учетом номинальной заселенности пассажирами). В таблице 2 приведены допускаемые скорости движения в кривых участках пути при непогашенном ускорении 0,7 м/кв.с. В разделах 2, 3, 4, 5, 6 настоящих Норм приведены нормы допускаемых скоростей движения, обусловленные показателями взаимодействия подвижного состава и пути. Критерии установления допускаемых скоростей движения подвижного состава приведены в разделе 7 настоящих Норм.

1.2. Содержащиеся в разделах 2, 3, 4, 5, 6 настоящих Норм дифференцированные по типам подвижного состава, верхнего строения пути и плану линии допускаемые скорости определяются по условиям динамического воздействия подвижного состава на путь, прочности и стабильности пути, непогашенному ускорению в кривых и устойчивости колеса против вкатывания гребнем на поверхность катания рельса.

Допускаемые скорости предусматриваются для звеньевой конструкции пути с деревянными шпалами и для участков бесстыкового пути, эксплуатируемых согласно техническим указаниям по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути при условии обеспечения прочности рельсов при экстремально низких температурах. При невыполнении этого требования допускаемые скорости снижаются в соответствии с техническими указаниями по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути.

Для пассажирских поездов, состоящих из вагонов на тележках КВЗ-ЦНИИ и ЦНИИ-5, допускаемая скорость устанавливается по ведущей серии локомотивов, но не более 140 км/ч.

Для линий, удовлетворяющих требованиям инструкции по техническому обслуживанию и эксплуатации сооружений, устройств, подвижного состава и организации движения на участках обращения скоростных пассажирских поездов, допускаемые скорости движения пассажирских поездов не должны превышать 200 км/ч.

Для поездов, состоящих из рефрижераторных и контейнерных вагонов и платформ на тележках КВЗ-И2 и ЦМВ-Дессау, допускаемая скорость устанавливается по ведущей серии локомотивов, но не более 120 км/ч.

Для грузовых поездов допускаемая скорость устанавливается по ведущей серии локомотивов, но не более 90 км/ч.

Во всех случаях допускаемая скорость тягового подвижного состава не должна превышать на пути с рельсами Р65 на гравийном балласте - 140 км/ч; с рельсами Р50 на щебеночном и асбестовом балласте - 120 км/ч; с рельсами Р50 на гравийном и песчаном балласте - 100 км/ч; с рельсами легче Р50 - 80 км/ч. Скорости движения по пути с рельсами Р75 устанавливаются такие же, как для пути с рельсами Р65.

Таблица 1

Основные характеристики тягового подвижного состава

┌────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────┬───────┐

│Вид             │Серия        │Осевая   │Конструкционная│Номер  │

│подвижного      │             │нагрузка,│скорость, км/ч │таблицы│

│состава         │             │тс       │               │       │

├────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼───────┤

│Электровозы     │ВЛ60к, ВЛ60п │23,0     │100            │ 3     │

│переменного тока│BЛ80к, BЛ82  │23,0     │110            │ 4,5   │

│                │ВЛ80т        │24,0     │110            │ 6,7   │

│                │BЛ80р, BЛ80с │24,0     │110            │ 7     │

│                │ВЛ82м        │25,0     │110            │ 8     │

│                │ВЛ84         │25,0     │120            │ 9     │

│                │ВЛ85         │24,0     │110            │ 10    │

│                │В85          │23,0     │110            │ 11    │

│                │ЧС8          │21,9     │160            │ 12    │

│                │ЧС4,ЧС4т     │21,0     │160            │ 13,14 │

│                │ВЛ65         │22,5     │120            │ 15    │

│                │ЭП200        │21,0     │160            │ 33    │

│                │ВЛ41         │23       │70             │ 16    │

├────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼───────┤

│Электровозы     │ВЛ8          │23       │80             │ 17    │

│постоянного     │ВЛ8м         │23,7     │90             │       │

│тока            │18ВЛ10у, ВЛ12│25       │100            │ 19    │

│                │ВЛ10, ВЛ11,  │         │               │       │

│                │ВЛ11у, ВЛ11м,│         │               │       │

│                │ВЛ11с        │23,0     │100            │ 20,21 │

│                │ВЛ15         │25.0     │100            │ 22    │

│                │ВЛ15         │23,0     │100            │ 23,24 │

│                │ВЛ2 ВЛ22м,   │         │               │       │

│                │ВЛ61д        │22,0     │80(90*)        │ 25    │

│                │ВЛ23         │23,0     │100            │ 26    │

│                │ЧС1          │21,5     │120            │ 27    │

│                │ЧСЗ          │21,25    │120            │ 28    │

│                │ЧС2, ЧС2т    │20,5     │160            │ 29    │

│                │ЧС6          │19,5     │160            │ 30    │

│                │ЧС7          │21,5     │160            │ 31    │

│                │ЧС200        │19,5     │200            │ 32    │

├────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼───────┤

│Тепловозы       │ТЭП80        │22,5     │160            │ 33    │

│магистральные с │ТЭП70        │22,5     │160            │ 34    │

│электрической   │ТЭП70,ТЭП60, │21,5     │160            │ 35    │

│передачей       │2ТЭП60       │         │               │       │

│                │ТЭП10, ТЭП10Л│21,5     │140            │ 36    │

│                │ТЭ7          │21,0     │140            │ 37,38 │

│                │2ТЭ10УТ      │23,0     │120            │ 39    │

│                │2ТЭ121       │25,0     │100            │ 40    │

│                │2ТЭ116,      │         │               │       │

│                │2ТЭ10В,      │         │               │       │

│                │2ТЭ10М,      │         │               │       │

│                │2ТЭ10У       │         │               │       │

│                │ЗТЭ10В,      │         │               │       │

│                │ЗТЭ10М       │         │               │       │

│                │ЗТЭ10У,      │         │               │       │

│                │4ТЭ10С       │23,0     │100            │ 41    │

│                │2ТЭ10Л       │23,0     │100            │ 42    │

│                │ТЭ10         │22,6-22,8│100            │ 43    │

│                │2ТЭ10Л       │21,6     │100            │ 44    │

│                │2ТЭ10        │21,0     │100            │ 45, 46│

│                │ТЭЗ, ЗТЭЗ    │21,0     │100            │ 46    │

│                │ТЭМ7, ТЭМ7А  │22,5     │100            │ 47    │

│                │ТЭМ7         │21,0     │100            │ 48    │

│                │ТЭ2          │21,25    │95             │ 49    │

│                │ТЭ1          │20,7     │55             │ 50    │

│                │Да           │20,4     │95             │ 51    │

│                │М62          │19,8     │100            │       │

│                │2М62         │20,0     │100            │ 52    │

│                │2М62У,ЗМ62У  │21,0     │100            │ 53    │

├────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼───────┤

│Тепловозы       │ТГ106        │23,7     │100            │ 54    │

│магистральные с │ТГ106        │23,0     │100            │ 55    │

│гидравлической  │ТГ102        │21,1     │100            │ 56    │

│передачей       │ТГ102        │20,0     │120            │ 57    │

├────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼───────┤

│Электропоезда   │ЭР200        │до 16,4  │200            │ 58    │

│                │ЭР2р, ЭР2т   │до 19,1  │130            │ 59    │

│                │ЭТ2, ЭТ2м    │19,6     │130            │ 59    │

│                │ЭР9п, ЭР9е,  │         │               │       │

│                │ЭР9т         │до 17,9  │130            │ 59    │

│                │ЭР9п, ЭР9    │до 17,9  │130            │ 60    │

│                │ЭД2т, ЭД4,   │         │               │       │

│                │ЭД4м, ЭД4мк, │         │               │       │

│                │ЭД9т, ЭД9м   │21,0     │130            │ 59    │

│                │ЭР1, ЭР2     │до 16,0  │130            │ 60    │

├────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼───────┤

│Дизель-поезда   │ДР1А, ДР1П   │до 19,2  │120            │ 61    │

│                │Д и Д1, ДМ1  │до 17,5  │120            │ 62    │

│                │ДЛ2          │22,5     │120            │ 63    │

├────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼───────┤

│Автомотрисы     │АЧ2          │до 20,0  │120            │ 64    │

│Паровозы        │П36          │18,5     │100            │ 65    │

│                │Су           │18,0     │115            │ 66    │

│                │ФД20         │21,0     │90             │ 67    │

│                │Л, ЛВ        │18,1/18,8│90             │ 68    │

│                │С017         │18,0     │75             │ 69    │

│                │Еа, Ем       │18,0     │80             │ 70    │

│                │Эр           │16,7     │65             │ 71    │

│                │Эм           │17,8     │65             │ 72    │

├────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼───────┤

│Тепловозы       │ТЭМ17        │21,2     │100            │ 73    │

│маневровые с    │ТЭМ1, ТЭМ2,  │         │               │       │

│электрической   │ТЭМ2А,       │         │               │       │

│передачей       │ТЭМ2АМ,      │         │               │       │

│                │ТЭМ2У,       │         │               │       │

│                │ТЭМ2УМ,      │         │               │       │

│                │ТЭМ2УМт      │21,0     │100            │ 74    │

│                │ТЭМЗ, ТЭМ16  │20,6     │100            │ 75    │

│                │ВМЭ1, ВМЭ2   │18,6     │80             │ 76    │

│                │ЧМЭ2         │18,5     │80             │ 76    │

│                │ЧМЭ3, ЧМЭ3Э, │         │               │       │

│                │ЧМЭ3Т        │21,0     │95             │ 77    │

│                │ЧМЭ5         │21,0     │95             │ 78    │

│                │ТЭМ18        │21,0     │100            │ 53    │

├────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼───────┤

│Тепловозы       │ТГМ1         │16,0     │50             │ 79    │

│маневровые с    │ТГМЗ, ТГМЗА, │         │               │       │

│гидравлической  │ТГМЗБ        │17,0     │60             │ 80    │

│передачей       │ТГМ23        │13,0     │60             │ 81    │

│                │ТГМ23        │14,2     │60             │ 82    │

│                │ТГМ23        │16,0     │50             │ 83    │

│                │             │         │               │       │

└────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────┴───────┘

*- с дополнитльными опорами кузова

Таблица 2

Допускаемые скорости движения

в кривых различных радиусов и возвышений наружного рельса

при непогашенном ускорении 0,7 м/кв.с

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Радиусы │Допускаемые скорости в км/ч                                    │

│кривых, │при возвышении наружного рельса в кривых, мм                   │

│м       ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤

│        │0  │10 │20 │30 │40 │50 │60 │70 │80 │90 │100│110│120│130│140│150│

├────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│  150   │ 35│ 35│ 40│ 40│ 40│ 45│ 45│ 45│ 45│ 50│ 50│ 50│ 50│ 50│ 55│ 55│

│  200   │ 40│ 45│ 45│ 45│ 50│ 50│ 50│ 55│ 55│ 55│ 55│ 60│ 60│ 60│ 60│ 65│

│  250   │ 45│ 50│ 50│ 50│ 55│ 55│ 55│ 60│ 60│ 65│ 65│ 65│ 65│ 70│ 70│ 75│

│  300   │ 50│ 55│ 55│ 55│ 60│ 60│ 65│ 65│ 65│ 70│ 70│ 70│ 75│ 75│ 75│ 80│

│  350   │ 55│ 60│ 60│ 60│ 65│ 65│ 70│ 70│ 70│ 75│ 75│ 75│ 80│ 80│ 85│ 85│

│  400   │ 60│ 60│ 65│ 65│ 70│ 70│ 75│ 75│ 75│ 80│ 80│ 85│ 85│ 85│ 90│ 95│

│  500   │ 65│ 70│ 70│ 75│ 75│ 80│ 80│ 85│ 85│ 90│ 90│ 95│ 95│ 95│100│105│

│  600   │ 75│ 75│ 80│ 80│ 85│ 85│ 90│ 90│ 95│ 95│100│100│105│105│110│115│

│  700   │ 80│ 80│ 85│ 90│ 90│ 95│ 95│100│105│105│110│110│110│115│115│125│

│  800   │ 85│ 85│ 90│ 95│ 95│100│105│105│110│115│115│120│120│125│125│130│

│  900   │ 90│ 95│ 95│100│105│105│110│115│115│120│125│125│130│130│135│140│

│ 1000   │ 95│100│100│105│110│115│115│120│125│125│130│130│135│140│140│145│

│ 1100   │100│100│105│110│115│115│120│125│130│130│135│140│140│145│145│150│

│ 1200   │105│105│110│115│120│125│130│130│135│140│140│145│145│150│155│160│

│ 1300   │105│110│115│120│125│130│130│135│140│145│145│150│155│155│160│165│

│ 1400   │110│115│120│125│130│135│135│140│145│150│150│155│160│165│165│170│

│ 1500   │115│120│125│130│135│140│140│145│150│155│160│160│165│170│170│175│

│ 1600   │120│125│130│135│140│140│145│150│155│160│165│165│170│175│180│180│

│ 1700   │120│125│130│135│140│145│150│155│160│165│170│170│175│180│185│185│

│ 1800   │125│130│135│140│145│150│155│160│165│170│175│175│180│185│190│195│

│ 1900   │130│135│140│145│150│155│160│165│170│175│180│180│185│190│195│200│

│ 2000   │135│140│145│150│155│160│165│170│175│180│180│185│190│195│200│   │

│ 2100   │135│140│150│155│160│165│170│175│180│185│185│190│195│200│   │   │

│ 2200   │140│145│150│155│160│165│170│175│180│185│190│195│200│   │   │   │

│ 2300   │140│150│155│160│165│170│175│180│185│190│195│200│   │   │   │   │

│ 2400   │145│150│160│165│170│175│180│185│190│195│200│   │   │   │   │   │

│ 2500   │150│155│160│165│175│180│185│190│195│200│   │   │   │   │   │   │

│ 2600   │150│160│165│170│175│180│190│195│200│   │   │   │   │   │   │   │

│ 2700   │155│160│170│175│180│185│190│195│200│   │   │   │   │   │   │   │

│ 2800   │155│165│170│175│185│190│195│195│200│   │   │   │   │   │   │   │

│ 2900   │160│165│175│180│185│190│200│200│   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 3000   │165│170│175│185│190│195│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 3100   │165│175│180│185│195│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 3200   │170│175│185│190│195│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 3300   │170│180│185│190│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 3400   │175│180│190│195│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 3500   │175│185│190│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 3600   │180│185│195│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 3700   │180│190│195│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 3800   │185│190│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 3900   │185│190│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 4000   │190│195│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 4100   │190│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 4200   │195│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 4300   │195│200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ 4400   │200│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

└────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

1.3. Скорости движения четырехосных вагонов на тележках модели 18-100 (типа ЦНИИ-ХЗ) с осевыми нагрузками до 23,5 тс включительно, а также скорости движения шестиосных и восьмиосных вагонов с осевыми нагрузками до 22 тс включительно определяются в соответствии с разделом 4 настоящих Норм. Скорость пропуска их по станционным путям с рельсами Р38 и легче не должна превышать 25 км/ч.

1.4. Таблицы в разделах 2, 3, 4 настоящих Норм применяются для типов верхнего строения пути, в элементах которых при данных скоростях не возникает перенапряжений.

При более легких типах верхнего строения и в других, не предусмотренных настоящими Нормами случаях, условия обращения отдельных видов подвижного состава должны согласовываться с Департаментом пути и сооружений МПС России.

1.5. При расчетах допускаемых скоростей учтено, что изменения в нагрузках отдельных осей не превышают значений, установленных в технических условиях на изготовление соответствующих типов и серий тягового подвижного состава. Скорость движения поезда определяется допускаемой скоростью самого медленного типа подвижного состава включенного в его состав.

1.6. В таблицах настоящих Норм приняты следующие буквенные обозначения:

К - конструкционная скорость подвижного состава;

Н - максимальная допускаемая скорость движения подвижного состава в кривых участках при непогашенном ускорении 0,7 м/кв.с и возвышении наружного рельса 150 мм;

Л - допускаемая скорость движения подвижного состава, установленная при его испытаниях по величине соотношения горизонтальных поперечных и вертикальных сил, действующих на путь. При превышении этой скорости возможны нарушения поперечной устойчивости пути и устойчивости колеса против вкатывания на рельс.

Скорость, указанная в таблицах без буквы, соответствует ограничению по прочности пути.

В характеристиках конструкции пути буквы означают род балласта:

Щ - щебеночный, Ас - асбестовый, Гр - гравийный, П - песчаный.

Расположенная после типа рельсов цифра "6" в скобках обозначает приведенный износ рельсов в мм, для которого рассчитаны допускаемые скорости. Коэффициент приведения бокового износа к вертикальному при этом принят равным 0,5. Такая же норма скорости может быть принята и при большей величине приведенного износа, если в соответствии с действующими указаниями по параметрам износа рельсы не являются дефектными.

1.7. Скорости движения по кривым промежуточных радиусов по сравнению с приведенными в таблицах настоящих Норм устанавливаются путем линейной интерполяции с округлением в меньшую сторону до цифр, кратных 5 км/ч.

Скорости движения в кривых радиусом менее 300 м для поездных локомотивов, электропоездов и дизель-поездов, автомотрис, паровозов и вагонов устанавливаются на 15-20 % ниже, чем для кривых радиусом 300 м при условии непревышения нормы непогашенного ускорения в кривых согласно таблице 2. Для маневровых тепловозов скорости движения в кривых радиусом менее 300 м устанавливаются согласно разделу 3 настоящих Норм.

1.8. Допускаемые скорости движения по кривым и сопряжениям кривых в плане устанавливаются в соответствии с разделом 6 настоящих Норм, исходя из условия непревышения допускаемого непогашенного ускорения и скорости его изменения, а также скорости подъема колеса по отводу возвышения наружного рельса.

1.9. Скорости движения по стрелочным переводам на станциях, а также по стрелочным переводам на перегонах устанавливаются исходя из конструкции и фактического состояния стрелочных переводов с учетом радиусов кривых на стрелочных переводах и закрестовинных кривых, а также местных особенностей. Скорости движения по стрелочным переводам, расположенным в прямых участках пути, не должны превышать допускаемые скорости, указанные в таблице 85 раздела 5 настоящих Норм.

При установлении допускаемых скоростей движения по стрелочным переводам, уложенным в кривых участках пути, следует руководствоваться положениями раздела 5 настоящих Норм, регламентирующими эти скорости по условиям непревышения допускаемого непогашенного ускорения и скорости его изменения.

1.10. При пересылке в недействующем состоянии одиночных локомотивов или сплоток локомотивов следует руководствоваться инструкцией о порядке пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

1.11. Допускаемые скорости движения специального подвижного состава при его обращении по железнодорожным путям федерального железнодорожного транспорта устанавливаются в соответствии с нормами допускаемых скоростей, утвержденными МПС России и иными нормативными актами МПС России.

Допускаемые скорости движения при транспортировании путевых машин тяжелого типа, в том числе хоппер-дозаторов ЦНИИ-ДВЗ цельнометаллических и хоппер-дозаторов ЦНИИ-2 и ЦНИИ-3 приведены в инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, а хоппер - дозаторов других типов на тележках модели 18-100, хоппер-цементовозов и хопперов со снятыми дозирующими устройствами устанавливаются отдельными нормативными актами МПС России.

Условия пропуска грузовых вагонов длиной по осям сцепления более 21 м по S-образным кривым радиусом 150 м и менее без прямых вставок и переходных кривых устанавливаются отдельными нормативными актами МПС России.

При пропуске по железнодорожным путям многоосных транспортеров различных типов и конструкций, а также специальных вагонов-контейнеров в груженом и порожнем состоянии следует руководствоваться требованиями единых технических условий эксплуатации транспортеров и других нормативных актов МПС России. При пропуске транспортеров по мостам необходимо учитывать грузоподъемность, класс нагрузки и фактическое состояние мостов.

1.12. Скорости пропуска локомотивов с осевыми нагрузками 25 тс при одиночной и сдвоенной тяге, шестиосных и восьмиосных полувагонов и цистерн, транспортеров различного типа и грузоподъемности по мостам, рассчитанным на нагрузку Н8 или С14, не ограничиваются. По мостам, рассчитанным на нагрузку ниже Н8 или С14, а также по мостам, имеющим коррозионные или механические повреждения, скорости пропуска такого подвижного состава устанавливаются на основании сопоставления грузоподъемности пролетных строений с учетом фактического технического состояния всех элементов моста с классом подвижной нагрузки.

1.13. Допускаемые скорости движения вновь вводимого в эксплуатацию подвижного состава, не включенного в настоящие Нормы, устанавливаются отдельными нормативными актами МПС России на основании результатов комплексных динамических и по воздействию на путь и стрелочные переводы испытаний этих типов подвижного состава.

В исключительных случаях допускаемые скорости движения нового подвижного состава могут быть установлены МПС России, исходя из допускаемых скоростей движения ранее испытанного аналогичного подвижного состава, расчетные параметры которого (длина кузова, осевые нагрузки, высота центра тяжести, тип тележки, полная и жесткая колесная база, жесткость рессорного подвешивания и неподрессоренный вес) отличаются не более чем на 5% от нового.

1.14. Применяется следующий порядок определения допускаемых скоростей движения подвижного состава.

Допускаемые скорости движения в прямых участках пути определяются в соответствии с нормами скоростей движения, приведенными в разделах 2-4 настоящих Норм, для конкретного подвижного состава и конкретной конструкции пути.

Допускаемые скорости движения в несопряженных кривых (при длине прямой вставки между ними более 25 м) определяются в соответствии с разделами 2, 3, 4 настоящих Норм и по таблице 2 при непогашенном ускорении 0.7 м/кв.с и установленном в круговых кривых возвышении наружного рельса. Затем эти скорости сопоставляются с допускаемыми скоростями по переходным кривым, определяемым в соответствии с разделом 6 настоящих Норм, исходя из скорости изменения непогашенного ускорения в переходной кривой и скорости подъема колеса по отводу возвышения наружного рельса. За окончательную скорость принимается наименьшая из определенных.

Скорости движения подвижного состава по сопряжениям кривых в плане определяются в соответствии с разделом 6 настоящих Норм и сопоставляются со скоростями, приведенными в разделах 2-4 настоящих Норм для конкретного подвижного состава, конструкции пути и радиуса кривых. За допускаемую скорость принимается наименьшая из определенных.

На перегонах с близко расположенными кривыми малых радиусов, между которыми находятся участки (длиной менее 3 км), где практически невозможно реализовать более высокую скорость, устанавливается одна общая скорость в соответствии с радиусами наиболее крутых кривых.

Допускаемые скорости по главным путям станций определяются также как и на перегонах, но с учетом требований раздела 5 настоящих Норм. При этом не рекомендуется по главным путям станции устанавливать допускаемые скорости выше, чем на прилегающих к ним перегонах.

1.15. Скорости движения по перегонам, главным и приемо-отправочным путям железнодорожных станций определяются службой пути железной дороги, исходя из настоящих Норм и фактического состояния пути на данном участке, и утверждаются начальником железной дороги.

Скорости движения по сортировочным, погрузочно-выгрузочным, вытяжным, деповским и другим путям определяются дистанциями пути и утверждаются начальником отделения железной дороги, а где нет отделения - первым заместителем начальника железной дороги.

2. НОРМЫ ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ

ПОЕЗДНЫХ ЛОКОМОТИВОВ, ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ,

ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДОВ, АВТОМОТРИС И ПАРОВОЗОВ

Таблица 3

Электровозы типа 3о-3о серий ВЛ60к и ВЛ60п

с осевой нагрузкой 23 тс и разбегами средних осей тележек

+-15 мм.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│ 95  │ 90  │ 80  │ 75 │ 75 │

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│ 95  │ 90  │ 85  │ 75  │ 70 │ 70 │

│Р50(6) 2000 Гр         │К-100 │К-100│К-100│ 95  │ 85  │ 80  │ 70  │ 70 │ 65 │

│Р50(6) 1840 Гр         │К-100 │К-100│ 95  │ 85  │ 80  │ 75  │ 65  │ 65 │ 60 │

│Р50(6) 1600 Щ, Ас      │К-100 │100  │ 95  │ 90  │ 85  │ 75  │ 65  │ 60 │ 60 │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │90   │ 80  │ 75  │ 70  │ 65  │ 55  │ 55 │ 50 │

│Р50(6) 2000 П          │К-100 │85   │ 75  │ 70  │ 65  │ 60  │ 55  │ 50 │ 50 │

│Р50(6) 1840 П          │К-100 │75   │ 70  │ 65  │ 60  │ 55  │ 50  │ 45 │ 45 │

│Р50(6) 1600 П          │К-100 │65   │ 60  │ 55  │ 50  │ 45  │ 40  │ 40 │ 35 │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │ 80   │65   │ 60  │ 55  │ 50  │ 45  │ 35  │ 30 │ 30 │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │ 80   │60   │ 55  │ 50  │ 45  │ 35  │ 30  │ 25 │ 25 │

│Р43(6) 1840 Гр         │ 75   │50   │ 45  │ 40  │ 35  │ 30  │ 25  │ 20 │ 15 │

│Р43(6) 1840 П          │ 65   │45   │ 40  │ 40  │ 35  │ 30  │ 25  │ 20 │ 15 │

│Р43(6) 1600 П          │ 55   │35   │ 35  │ 30  │ 30  │ 25  │ 20  │ 15 │ 15 │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 4

Электровозы типа 2о-2о-2о-2о серий ВЛ80к

от N 026 и последующие, ВЛ82 от N 001 по N 024

включительно с увеличенной жесткостью

буксовых поводков и осевой нагрузкой 23 тс.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ, Ас│      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│и тяжелее              │К-110 │К-110│К-110│К-110│К-110│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-110 │Л-100│Л-100│Л-100│Л-100│Л-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-110 │К-110│К-110│ 110 │ 110 │ 105 │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-110 │К-110│ 105 │ 105 │ 100 │  95 │ 95  │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 2000 Гр         │ 100  │Л-100│Л-100│Л-100│  95 │  90 │ 90  │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840 Гр         │ 100  │Л-100│ 95  │ 95  │  95 │  85 │ 85  │ 80 │ 80 │

│Р50(6) 1600 Гр         │ 100  │ 90  │ 85  │ 80  │  80 │  75 │ 75  │ 70 │ 70 │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │  80  │ 65  │ 60  │ 60  │  55 │  55 │ 55  │ 50 │ 45 │

│Р43(6) 1840 Гр; Р43(6) │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│1600 Щ, Ас             │  80  │ 60  │ 50  │ 50  │  50 │  45 │ 45  │ 40 │ 40 │

│Р43(6) 1600 Гр         │  80  │ 50  │ 45  │ 45  │  40 │  40 │ 40  │ 35 │ 35 │

│Р43(6) 1840 П          │  70  │ 45  │ 40  │ 40  │  35 │  35 │ 35  │ 30 │ 30 │

│Р43(6) 1600 П          │  60  │ 40  │ 35  │ 35  │  30 │  30 │ 30  │ 25 │ 25 │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 5

Электровозы типа 2о-2о-2о-2о серии ВЛ80к от

N 037,191,193,197,201,211,217,219

с люлечным подвешиванием, увеличенной жесткостью

буксовых поводков и осевой нагрузкой 23 тс.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ, Ас│      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│и тяжелее              │К-110 │К-110│К-110│К-110│К-110│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-110 │К-110│Л-100│Л-100│Л-100│Л-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│К-110 │К-110│110  │105  │100  │95   │90   │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 2000 Гр         │100   │100  │Л-100│Л-100│Л-100│90   │90   │80  │80  │

│Р50(6) 1840 Гр         │100   │100  │Л-100│Л-100│95   │85   │85   │85  │Н-80│

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │95   │95   │90   │85   │85   │80   │80  │75  │

│Р50(6) 2000 П          │100   │90   │90   │85   │80   │80   │75   │75  │70  │

│Р50(6) 1840 П          │100   │85   │85   │80   │75   │75   │70   │70  │65  │

│Р50(6) 1600 П          │100   │80   │75   │70   │65   │65   │60   │60  │60  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │75   │70   │65   │60   │60   │55   │55  │50  │

│Р43(6) 1840 Гр; Р43(6) │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│1600 Щ, Ас             │80    │65   │60   │60   │55   │50   │45   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │55   │50   │45   │45   │40   │40   │35  │35  │

│Р43(6) 1840 П          │70    │50   │45   │45   │40   │40   │35   │35  │30  │

│Р43(6) 1600 П          │60    │40   │35   │35   │35   │30   │30   │25  │25  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 6

Электровозы типа 2о-2о-2о-2о серии ВЛ80т

от N 252 до N 1003 включительно с осевой нагрузкой 24 тс.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-110 │К-110│К-110│К-110│К-110│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-110 │Л-100│Л-100│Л-100│Л-100│Л-95 │Л-85 │Л-80│Л-75│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-110 │К-110│110  │105  │105  │100  │95   │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-110 │110  │100  │95   │95   │90   │85   │80  │75  │

│Р50(6) 1600 Щ, Ас      │К-110 │95   │90   │90   │85   │80   │75   │70  │65  │

│Р50(6) 2000 Гр         │100   │Л-100│100  │100  │90   │85   │80   │80  │75  │

│Р50(6) 1840 Гр         │100   │100  │90   │90   │85   │80   │75   │70  │65  │

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │85   │80   │80   │75   │70   │65   │65  │60  │

│Р50(6) 2000 П          │100   │80   │75   │75   │70   │65   │65   │60  │55  │

│Р50(6) 1840 П          │100   │75   │70   │70   │65   │60   │60   │55  │50  │

│Р50(6) 1600 П          │90    │65   │60   │60   │55   │50   │50   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │60   │55   │55   │50   │45   │40   │40  │35  │

│Р43(6) 1840 Гр;Р43(6)  │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│1600 Щ, Ас             │80    │50   │45   │45   │45   │40   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1600Гр          │65    │40   │40   │35   │35   │30   │25   │25  │20  │

│Р43(6) 1840 П          │60    │40   │35   │35   │35   │30   │25   │25  │20  │

│Р43(6) 1600 П          │50    │30   │30   │25   │25   │25   │20   │20  │15  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 7

Электровозы типа 2о-2о-2о-2о серий ВЛ80т

NN 158, 159,1004 и последующие с люлечным подвешиванием,

ВЛ80р и ВЛ80с с осевой нагрузкой 24 тс.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-110 │К-110│К-110│К-110│К-110│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-110 │К-110│Л-100│Л-100│Л-100│Л-100│Л-90 │Л-80│Л-75│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-110 │К-110│К-110│К-110│110  │105  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-110 │К-110│К-110│110  │105  │100  │95   │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Щ, Ас      │К-110 │105  │100  │95   │90   │85   │85   │80  │75  │

│Р50(6) 2000 Гр         │100   │100  │Л-100│Л-100│100  │95   │90   │85  │80  │

│Р50(6) 1840 Гр         │100   │100  │100  │100  │95   │90   │85   │80  │75  │

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │95   │90   │85   │80   │75   │75   │70  │65  │

│Р50(6) 2000 П          │100   │90   │85   │80   │75   │75   │70   │65  │60  │

│Р50(6) 1840 П          │100   │80   │75   │75   │70   │70   │65   │60  │55  │

│Р50(6) 1600 П          │95    │70   │65   │65   │60   │60   │55   │50  │50  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │65   │60   │60   │55   │50   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │55   │50   │50   │45   │45   │40   │35  │30  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │55   │50   │50   │45   │45   │40   │35  │30  │

│Р43(6) 1600Гр          │75    │45   │40   │40   │35   │35   │30   │25  │25  │

│Р43(6) 1840 П          │65    │45   │40   │40   │35   │35   │30   │25  │25  │

│Р43(6) 1600 П          │55    │35   │30   │30   │30   │25   │25   │20  │20  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 8

Электровозы типа 2о-2о-2о-2о серии ВЛ82м N 025

и последующие с люлечным подвешиванием

и осевой нагрузкой 25 тс.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-110 │К-110│К-110│К-110│К-110│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-110 │К-110│Л-100│Л-100│Л-100│Л-100│Л-90 │Л-80│Л-75│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-110 │К-110│К-110│110  │105  │100  │95   │85  │80  │

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-110 │110  │105  │100  │95   │90   │85   │80  │75  │

│Р50(6) 1600 Щ, Ас      │К-110 │95   │90   │85   │85   │80   │75   │70  │65  │

│Р50(6) 2000 Гр         │100   │100  │100  │95   │95   │85   │80   │75  │70  │

│Р50(6) 1840 Гр         │100   │100  │95   │90   │85   │80   │75   │70  │65  │

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │85   │80   │80   │75   │70   │65   │60  │55  │

│Р50(6) 2000 П          │100   │80   │75   │75   │70   │65   │65   │60  │55  │

│Р50(6) 1840 П          │100   │75   │70   │70   │65   │60   │60   │55  │50  │

│Р50(6) 1600 П          │90    │65   │60   │60   │55   │55   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │60   │55   │50   │50   │45   │40   │35  │30  │

│Р43(6) 1840 Гр; Р43(6) │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│1600 Щ, Ас             │75    │50   │45   │45   │40   │35   │30   │30  │25  │

│Р43(6) 1600Гр          │65    │40   │35   │35   │30   │30   │25   │20  │20  │

│Р43(6) 1840 П          │60    │40   │35   │30   │30   │30   │25   │20  │20  │

│Р43(6) 1600 П          │50    │30   │30   │25   │25   │20   │20   │15  │15  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 9

Электровозы типа 2о-2о-2о-2о серии ВЛ84

с люлечным подвешиванием и осевой нагрузкой 25 тс.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-120 │К-120│К-120│К-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-120 │К-120│К-120│К-120│Л-100│Л-100│Л-90 │Л-80│Л-75│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-120 │115  │110  │105  │95   │90   │80   │70  │65  │

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-120 │110  │100  │95   │90   │85   │75   │65  │60  │

│Р50(6) 1600 Щ, Ас      │К-120 │95   │90   │85   │80   │75   │65   │60  │50  │

│Р50(6) 2000 Гр         │100   │100  │95   │90   │85   │80   │70   │65  │55  │

│Р50(6) 1840 Гр         │100   │100  │90   │85   │80   │75   │65   │60  │50  │

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │90   │80   │80   │70   │65   │55   │50  │45  │

│Р50(6) 2000 П          │100   │85   │80   │75   │70   │65   │55   │50  │45  │

│Р50(6) 1840 П          │100   │80   │75   │70   │65   │60   │50   │45  │40  │

│Р50(6) 1600 П          │95    │70   │65   │60   │55   │50   │45   │40  │35  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │70    │50   │45   │40   │35   │30   │25   │15  │15  │

│Р43(6) 1840 Гр, П      │65    │45   │40   │35   │30   │25   │20   │10  │10  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас,     │60    │40   │35   │30   │25   │20   │15   │10  │10  │

│Гр, П                  │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 10

Электровозы типа 2(2о-2о-2о) серии ВЛ85

от N 001 до N 232 включительно с осевой нагрузкой 23 и 24 тс.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-110 │К-110│К-110│Л-105│Л-95 │Л-90 │Л-85 │Л-80│Л-75│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-110 │К-110│Л-105│Л-85 │Л-80 │Л-70 │Л-65 │Л-60│Л-50│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-110 │105  │100  │95   │90   │85   │80   │70  │60  │

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-110 │100  │95   │90   │85   │80   │75   │65  │55  │

│Р50(6) 2000 Гр         │100   │100  │100  │Л-85 │Л-80 │Л-70 │Л-65 │60  │50  │

│Р50(6) 1840 Гр         │100   │100  │90   │Л-85 │Л-80 │Л-70 │65   │55  │45  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │60   │55   │50   │45   │35   │35   │20  │15  │

│Р43(6) 1840Гр          │75    │50   │45   │40   │40   │30   │20   │15  │-   │

│Р43(6) 1840 П          │55    │40   │35   │30   │30   │25   │15   │10  │-   │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас,     │40    │25   │25   │15   │15   │-    │-    │-   │-   │

│Гр, П                  │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 11

Электровозы типа 2(2о-2о-2о) серии ВЛ85 от N 233

и последующие с осевой нагрузкой 23 тс и

уменьшенной жесткостью поперечной связи букс

колесных пар с рамой тележки в пределах 1000 кгс/мм +-20%

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-110 │К-110│К-110│К-110│К-110│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-110 │К-110│К-110│Л-105│Л-100│Л-90 │Л-80 │Л-75│Л-70│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-110 │К-110│К-110│110  │105  │95   │85   │75  │65  │

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-110 │110  │110  │105  │100  │90   │80   │70  │60  │

│Р50(6) 2000 Гр         │100   │100  │100  │95   │90   │80   │70   │60  │50  │

│Р50(6) 1840 Гр         │100   │100  │95   │90   │85   │75   │65   │55  │45  │

│Р50(6) 1600Гр          │100   │80   │75   │70   │65   │60   │50   │45  │35  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │60   │55   │50   │45   │40   │35   │25  │15  │

│Р43(6) 1840Гр          │75    │50   │50   │45   │40   │35   │25   │25  │10  │

│Р43(6) 1840 П          │60    │40   │35   │30   │30   │25   │20   │15  │-   │

│Р43(6) 1600 П          │45    │30   │30   │25   │25   │20   │15   │10  │-   │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 12

Электровозы типа 2(2о-2о) серии ЧС8 с

осевой нагрузкой 21,9 тс.

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                                     │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                                      │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1200 │1100 │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-160 │Н-160│Н-150│Н-145│Н-140│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │140   │140  │140  │140  │140  │Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│120   │120  │120  │120  │120  │120  │120  │Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │95   │90   │75  │70  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │60   │45  │40  │

│Р43(6) 1840 Гр; Р43(6) │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│1600 Щ, Ас             │80    │80   │80   │80   │80   │75   │70   │65   │60   │50   │40  │30  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │75   │70   │65   │60   │55   │50   │45   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │75   │70   │65   │60   │55   │55   │50   │40   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1600 П          │70    │60   │55   │50   │50   │45   │45   │40   │30   │25   │25  │20  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 13

Электровозы типа 3о-3о серии ЧС4 от N 001 до N 011

включительно осевой нагрузкой 21 тс.

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │Л-130 │Л-120│Л-120│Л-120│Л-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│120   │Л-120│Л-120│Л-120│Л-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Гр   │Л-100 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-70 │Л-70 │Л-70 │Л-60│Л-60│

│Р50(6) 1600 Гр         │Л-100 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-70 │Л-70 │Л-70 │Л-60│Л-60│

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │70   │65   │60  │50  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │70   │55   │50  │40  │

│Р43(6) 1840Гр          │80    │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-70 │65   │55   │45  │35  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │Л-80 │Л-80 │Л-80 │75   │Л-70 │60   │45   │40  │30  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │Л-80 │75   │70   │70   │65   │55   │45   │40  │30  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │70   │70   │65   │60   │55   │45   │40   │30  │25  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 14

Электровозы типа 3о-3о серий ЧС4 от N 012 и последующие

и ЧС4т с осевой нагрузкой 21 тс и усовершенствованной

экипажной частью, оборудованной резино-металлическими

буксовыми поводками с увеличенной стабильностью

характеристик их упругости

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-160 │Н-145│Н-140│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │140   │140  │140  │Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│120   │120  │120  │120  │120  │Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Гр   │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65   │60  │50  │

│Р43(6) 1840 Гр; Р43(6) │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│1600 Щ, Ас             │80    │80   │80   │80   │75   │70   │65   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │70   │70   │70   │65   │60   │55   │50   │40  │35  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │65   │65   │65   │60   │55   │50   │45   │40  │35  │

│Р43(6) 1600 П          │70    │55   │55   │55   │50   │45   │45   │35   │30  │30  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 15

Электровозы типа 2о-2о-2о серии ВЛ65 с осевой нагрузкой 22,5тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-120 │К-120│К-120│К-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-120 │К-120│Л-115│Л-100│Л-95 │Л-85 │Л-80 │Л-75│Л-70│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-120 │К-120│105  │100  │95   │85   │80   │75  │65  │

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-120 │110  │100  │95   │90   │80   │75   │70  │65  │

│Р50(6) 2000 Гр         │100   │100  │95   │90   │85   │75   │70   │65  │60  │

│Р50(6) 1840 Гр         │100   │95   │85   │80   │75   │70   │65   │60  │55  │

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │85   │75   │70   │65   │60   │55   │55  │50  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │60   │55   │50   │45   │40   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1840 Гр         │75    │50   │50   │45   │40   │35   │30   │25  │20  │

│Р43(6) 1840 П          │60    │40   │35   │30   │30   │25   │25   │20  │15  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 16

Электровозы типа 2о-2о серии ВЛ41 с осевой нагрузкой 23 тс

| Тип рельсов, их приведенный износ в мм; число шпал на 1 км, род балласта | Допускаемые скорости, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая | Радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 |
| Р65(6) 1840,2000 Щ, Ас, Гр и тяжелее Р50(6) 2000 Щ, Ас Р50(6) 1840 Щ, Ас Р50(6) 2000 Гр Р50(6) 1840 Гр Р50(6) 1600 Гр Р43(6) 1840 Щ, Ас Р43(6) 1840 Гр; Р43(6) 1600 Щ, Ас Р43(6) 1600Гр Р43(6) 1840 П Р43(6) 1600 П | Л-70 70 70 70 70 65 60 60 60 55 50 | Л-70 70 65 65 60 60 50 50 50 45 40 | Л-70 65 65 60 60 60 50 50 50 45 40 | Л-70 65 65 60 60 60 50 50 50 45 40 | Л-70 65 60 60 60 60 50 50 45 45 40 | Л-70 65 60 60 60 60 50 50 40 40 40 | Л-70 60 60 60 60 60 50 45 40 40 30 | Л-70 60 60 60 55 55 45 40 40 35 30 | Л-70 60 50 50 50 50 45 40 35 30 25 | Л-70 55 45 45 45 45 40 40 35 25 25 |

Таблица 17

Электровозы типа 2о-2о-2о-2о серии ВЛ8

с осевой нагрузкой 23 тс.

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80│Л-80│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80│Л-80│

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80│75  │

│Р50(6) 2000 Гр         │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │75  │70  │

│Р50(6) 1840 Гр         │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │70  │65  │

│Р50(6) 1600 Гр         │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │70   │65  │55  │

│Р50(6) 2000 П          │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │70   │60  │55  │

│Р50(6) 1840 П          │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │75   │65   │55  │50  │

│Р50(6) 1600 П          │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │75   │65   │55   │45  │40  │

│Р43(6) 2000 Щ, Ас      │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │65   │55   │45  │35  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │75   │60   │50   │40  │30  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │Л-80  │Л-80 │75   │75   │70   │65   │50   │40   │35  │25  │

│Р43(6) 2000 Гр         │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │75   │70   │55   │45   │35  │30  │

│Р43(6) 1840 Гр         │Л-80  │Л-80 │75   │75   │70   │65   │50   │40   │30  │25  │

│Р43(6) 1600 Гр         │75    │70   │65   │65   │60   │55   │45   │35   │25  │20  │

│Р43(6) 1840 П          │65    │60   │60   │60   │55   │50   │40   │30   │20  │20  │

│Р43(6) 1600 П          │60    │55   │55   │55   │50   │45   │35   │25   │15  │15  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Примечание. Приведенные в таблице скорости движения могут быть реализованы только при нагрузках на дополнительные опоры не менее установленных согласно Инструкции ЦТ МПС N9.309.55И

Таблица 18

Электровозы типа 2о-2о-2о-2о серии ВЛ8м с

боковыми упругими опорами или с торцевыми гайками

по проекту Э740 с осевой нагрузкой 23,7 тс.

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │Н-80│

│Ас, Гр и тяжелее       │Л-90  │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Н-85│80  │

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │Л-90  │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Н-85│75  │

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │Л-90  │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │85  │70  │

│Р50(6) 2000 Гр         │Л-90  │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │85   │80   │75  │65  │

│Р50(6) 1840 Гр         │Л-90  │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │80   │75   │70  │55  │

│Р50(6) 1600 Гр         │Л-90  │Л-90 │85   │85   │85   │80   │75   │70   │65  │50  │

│Р50(6) 1840 П          │Л-90  │80   │80   │75   │75   │75   │65   │60   │55  │45  │

│Р50(6) 1600 П          │85    │80   │70   │70   │65   │65   │60   │50   │50  │35  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │65   │60   │60   │60   │60   │50   │45   │40  │30  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │75    │60   │55   │55   │55   │50   │40   │40   │35  │25  │

│Р43(6) 1840 Гр         │75    │60   │55   │55   │55   │50   │40   │40   │35  │20  │

│Р43(6) 1600 Гр         │60    │50   │45   │45   │45   │40   │35   │30   │25  │20  │

│Р43(6) 1840 П          │55    │45   │40   │40   │40   │40   │35   │30   │25  │15  │

│Р43(6) 1600 П          │50    │35   │35   │35   │30   │30   │25   │25   │20  │    │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 19

Электровозы типа 2о-2о-2о-2о серий ВЛ10у и ВЛ12

с люлечным подвешиванием и осевой нагрузкой 25 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85├Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│Л-100│Л-90 │Л-80│Л-75│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│100  │90   │85  │75  │

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│100  │90   │80   │75  │70  │

│Р50(6) 1600 Щ, Ас      │К-100 │95   │90   │85   │80   │75   │70   │65  │60  │

│Р50(6) 2000 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│95   │90   │75   │70  │65  │

│Р50(6) 1840 Гр         │К-100 │К-100│95   │95   │90   │80   │70   │65  │60  │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │90   │85   │80   │75   │70   │60   │55  │50  │

│Р50(6) 2000 П          │К-100 │85   │80   │75   │70   │65   │60   │55  │50  │

│Р50(6) 1840 П          │95    │75   │75   │70   │65   │60   │55   │50  │45  │

│Р50(6) 1600 П          │85    │65   │65   │60   │55   │55   │45   │45  │40  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │60   │55   │55   │50   │45   │40   │35  │30  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │75    │55   │50   │50   │45   │40   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1840 Гр         │75    │55   │45   │45   │40   │35   │25   │25  │20  │

│Р43(6) 1600 Гр         │60    │45   │40   │40   │35   │30   │20   │20  │15  │

│Р43(6) 1840 П          │55    │40   │35   │35   │35   │30   │20   │20  │15  │

│Р43(6) 1600 П          │45    │30   │30   │30   │25   │20   │20   │15  │10  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 20

Электровозы типа 2о-2о-2о-2о серии ВЛ10 от N 004 до N 1296

включительно и от N 1501 до N 1706 включительно с

осевой нагрузкой 23 тс.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│Л-100│Л-90 │Л-85│Л-75│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│95   │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│100  │95   │90   │85  │80  │

│Р50(6) 2000 Гр         │К-100 │К-100│К-100│100  │95   │90   │85   │80  │75  │

│Р50(6) 1840 Гр         │К-100 │100  │95   │95   │90   │85   │80   │75  │70  │

│Р50(6) 1600 Гр         │85    │85   │85   │80   │80   │75   │70   │65  │60  │

│Р50(6) 2000 П          │100   │85   │80   │80   │75   │70   │65   │65  │60  │

│Р50(6) 1840 П          │95    │75   │75   │70   │70   │70   │60   │60  │55  │

│Р50(6) 1600 П          │85    │65   │65   │60   │60   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │65   │60   │60   │55   │50   │45   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │75    │55   │55   │50   │50   │45   │40   │35  │30  │

│Р43(6) 1840 Гр         │75    │55   │50   │50   │45   │45   │40   │35  │30  │

│Р43(6) 1600 Гр         │65    │50   │45   │40   │40   │35   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1840 П          │55    │40   │40   │35   │35   │35   │30   │25  │25  │

│Р43(6) 1600 П          │50    │35   │35   │30   │30   │25   │25   │20  │15  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 21

Электровозы типа 2о-2о-2о-2о серий ВЛ10 от N 1297 и

последующие, ВЛ11, ВЛ11м, ВЛ11у, ВЛ11с

с люлечным подвешиванием и осевой нагрузкой 23 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│Л-100│Л-90 │Л-85│Л-75│

│Р50(6) 2000 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│Л-100│Л-90 │Л-85│Л-75│

│Р50(6) 1840 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│100  │90   │85  │75  │

│Р50(6) 1600 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│100  │95   │90   │85  │80  │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │100  │95   │95   │90   │85   │80   │75  │70  │

│Р50(6) 2000 П          │К-100 │95   │90   │85   │85   │80   │75   │75  │70  │

│Р50(6) 1840 П          │К-100 │90   │85   │80   │80   │75   │70   │65  │65  │

│Р50(6) 1600 П          │100   │80   │75   │70   │70   │65   │60   │60  │55  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │75   │70   │65   │65   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 Гр;        │80    │65   │60   │55   │55   │50   │45   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │55   │50   │45   │45   │40   │35   │30  │30  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │50   │45   │40   │40   │35   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1840 П          │60    │40   │35   │35   │35   │30   │30   │25  │20  │

│Р43(6) 1600 П          │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 22

Электровозы типа 2(2о-2о-2о) серии ВЛ15

от N 001 по N 044 включительно с осевой нагрузкой 25 тс

и уменьшенной жесткостью поперечной связи букс колесных пар

с рамой тележки в пределах 1000 кгс/мм  +-20%.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-100 │К-100│К-100│Л-100│Л-95 │Л-80 │Л-75 │Л-70│Л-55│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-100 │К-100│100  │95   │90   │85   │70   │65  │55  │

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-100 │100  │95   │90   │85   │80   │65   │60  │50  │

│Р50(6) 2000 Гр         │К-100 │95   │90   │85   │75   │70   │60   │55  │45  │

│Р50(6) 1840 Гр         │К-100 │90   │85   │80   │70   │65   │55   │50  │40  │

│Р50(6) 2000 П          │90    │75   │70   │70   │65   │55   │45   │40  │35  │

│Р50(6) 1840 П          │80    │65   │60   │60   │55   │45   │40   │35  │30  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │55   │50   │45   │40   │35   │30   │20  │15  │

│Р43(6) 1840 Гр         │65    │45   │40   │40   │35   │25   │20   │15  │-   │

│Р43(6) 1840 П          │50    │35   │30   │30   │25   │20   │15   │-   │-   │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас,     │40    │25   │15   │15   │-    │-    │-    │-   │-   │

│Гр, П                  │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 23

Электровозы типа 2(2о-2о-2о) серии ВЛ15 от N 045 и

последующие с осевой нагрузкой 23 тс и

уменьшенной жесткостью поперечной связи букс колесных пар

с рамой тележки в пределах 1000 кгс/мм +-20%.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │К-100 │К-100│К-100│К-100│Л-100│Л-90 │Л-80 │Л-75│Л-70│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│95   │85   │75  │65  │

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│90   │80   │70  │60  │

│Р50(6) 2000 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│Л-100│Л-90 │Л-80 │70  │60  │

│Р50(6) 1840 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│95   │85   │75   │65  │55  │

│Р50(6) 2000 П          │100   │85   │80   │75   │70   │65   │55   │50  │40  │

│Р50(6) 1840 П          │85    │70   │65   │65   │60   │55   │45   │40  │35  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │65   │60   │55   │50   │45   │35   │30  │20  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │55   │55   │50   │45   │40   │30   │25  │15  │

│Р43(6) 1840 П          │70    │45   │40   │35   │35   │30   │25   │20  │10  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас,     │45    │30   │30   │25   │25   │20   │15   │10  │-   │

│Гр, П                  │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 24

Электровозы типа 2(2о-2о-2о) серии ВЛ15 от N 045 и

последующие с осевой нагрузкой 23 тс в исходном

исполнении экипажной части

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840 2000 Гр    │К-100 │К-100│К-100│К-100│Л-95 │Л-85 │Л-75 │Л-60│Л-50│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│100  │90   │80   │70  │60  │

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│100  │95   │85   │75   │65  │55  │

│Р50(6) 2000 Гр         │К-100 │К-100│100  │95   │90   │80   │70   │60  │50  │

│Р50(6) 1840 Гр         │К-100 │100  │95   │90   │85   │75   │65   │55  │45  │

│Р50(6) 2000 П          │100   │80   │75   │70   │65   │60   │50   │45  │35  │

│Р50(6) 1840 П          │80    │60   │55   │50   │45   │40   │30   │25  │15  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │75    │50   │50   │45   │40   │35   │25   │20  │10  │

│Р43(6) 1840 Гр         │60    │40   │35   │30   │30   │25   │20   │15  │-   │

│Р43(6) 1840 П          │45    │30   │30   │25   │25   │20   │15   │10  │-   │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас,     │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Гр, П                  │35    │25   │25   │20   │20   │15   │15   │10  │-   │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 25

Электровозы типа 3о-3о серий ВЛ22,  ВЛ22м и ВЛ61д с

осевой нагрузкой 22 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │Л-90  │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90 │Л-90│Л-80│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80│Л-80│

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80│75  │

│Р50(6) 2000 Гр         │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80│75  │

│Р50(6) 1840 Гр         │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │75  │70  │

│Р50(6) 1600 Гр;        │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Р50(6) 2000П           │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │75   │70  │65  │

│Р50(6) 1840 П          │Л-80  │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │Л-80 │75   │70   │65  │60  │

│Р50(6) 1600 П          │65    │65   │65   │65   │65   │65   │65   │65   │60  │55  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │75   │70   │65   │60  │55  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас;     │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │75   │75   │75   │75   │70   │65   │60   │55  │45  │

│Р43(6) 1600 Гр;        │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Р43(6) 2000 П          │75    │70   │70   │70   │70   │65   │60   │55   │50  │40  │

│Р43(6) 1840 П          │70    │65   │65   │65   │65   │60   │55   │50   │40  │35  │

│Р43(6) 1600 П          │65    │60   │60   │60   │60   │55   │45   │40   │30  │25  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Примечание.

Для электровозов ВЛ22 и ВЛ22м с тяговыми электродвигателями ДПЭ-400 при передаточном числе 4,45 наибольшая скорость движения не должна превышать конструкционную - 75 км/ч, при передаточном числе 4,56 - 80 км/ч и при передаточном числе 3,74 - 90 км/ч

Приведенные в таблице скорости движения могут быть установлены электровозам, оборудованным дополнительными опорами кузова на тележки при нагрузках на них не менее установленных инструкцией ЦТ МПС N Э.309.55.И

Для электровозов, не имеющих дополнительных опор кузова на тележки, а также при нагрузках на дополнительные опоры менее установленных инструкцией ЦТ МПС N Э.309.55.И, максимальная скорость движения не должна превышать 80 км/ч

Таблица 26

Электровозы типа 3о-3о серии ВЛ23 с осевой нагрузкой 23 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│90   │80  │75  │

│Р50(6) 2000 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│100  │85   │80  │70  │

│Р50(6) 1840 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│100  │95   │80   │75  │65  │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│95   │85   │75   │65  │60  │

│Р50(6) 2000 П          │К-100 │95   │95   │95   │95   │90   │80   │70   │60  │55  │

│Р50(6) 1840 П          │К-100 │85   │85   │85   │85   │85   │75   │65   │55  │50  │

│Р50(6) 1600 П          │70    │70   │70   │70   │70   │70   │65   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │65   │55   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │75   │75   │70   │60   │50   │40  │35  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │70   │70   │70   │70   │65   │55   │40   │35  │30  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │75   │75   │75   │75   │70   │60   │45   │35  │30  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │70   │70   │70   │70   │65   │55   │40   │30  │25  │

│Р43(6) 1600 П          │70    │60   │60   │60   │60   │55   │45   │30   │20  │15  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Примечание.

Установленные в таблице скорости движения электровозов ВЛ23 могут быть реализованы только при нагрузках на дополнительные опоры кузова на тележки не меньших установленных инструкцией ЦТ МПС N Э.309.55.И.

Таблица 27

Электровозы типа 2о-2о серии ЧС1 с осевой нагрузкой 21,5 тс

и улучшенным рессорным подвешиванием

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-120 │К-120│К-120│К-120│К-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│К-120 │К-120│К-120│К-120│К-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │95   │85  │80  │

│Р50(6) 2000 П          │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │95   │85  │75  │

│Р50(6) 1840 П          │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │85   │75  │70  │

│Р50(6) 1600 П          │100   │100  │100  │100  │100  │95   │85   │75   │65  │60  │

│Р43(6) 2000 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65  │60  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │60  │55  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │70   │60   │50  │45  │

│Р43(6) 2000 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65   │55  │50  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │70   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │75   │70   │60   │50   │40  │35  │

│Р43(6) 1600 П          │60    │60   │60   │60   │60   │60   │50   │40   │25  │25  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 28

Электровозы типа 2о-2о серии ЧС3 с осевой нагрузкой 21,25 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-120 │К-120│К-120│К-120│К-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│К-120 │К-120│К-120│К-120│К-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Гр   │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840 П          │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │95   │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 П          │100   │100  │100  │100  │100  │95   │90   │85   │75  │70  │

│Р43(6) 2000 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80  │75  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75  │70  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │65  │60  │

│Р43(6) 2000 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75   │70  │60  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │65  │55  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │75   │70   │70   │70   │65   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │65   │60   │60   │60   │55   │50   │45   │40  │35  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 29

Электровозы типа 3о-3о серий ЧС2 и ЧС2т с

осевой нагрузкой 20,5 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                                     │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                                      │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1200 │1100 │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ, Ас│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│и тяжелее              │К-160 │Н-160│Н-150│Н-145│Н-140│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │140   │140  │140  │140  │140  │Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│120   │120  │120  │120  │120  │120  │120  │Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840 Гр         │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│75  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │65   │55  │45  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │55   │50  │40  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │55   │50  │40  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │60   │50   │40  │35  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │80   │80   │75   │75   │70   │70   │65   │50   │45   │35  │30  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │80   │70   │65   │65   │65   │60   │55   │45   │40   │30  │25  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 30

Электровозы типа 2(2о-2о) серии ЧС6 с осевой

нагрузкой 19,5 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ, Ас│      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│и тяжелее              │К-160 │Н-145│Н-140│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │140   │140  │140  │Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│120   │120  │120  │120  │120  │Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Гр, П│100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75  │65  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65  │55  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75   │60  │50  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65   │50  │40  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │80   │80   │80   │80   │70   │65   │55   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │75   │70   │65   │65   │55   │50   │45   │35  │30  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 31

Электровозы типа 2(2о-2о) серии ЧС7 с осевой

нагрузкой 21,5 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                                     │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                                      │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1200 │1100 │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-160 │Н-160│Н-150│Н-145│Н-140│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │140   │140  │140  │140  │140  │Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│120   │120  │120  │120  │120  │120  │120  │Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │90   │75  │70  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │60   │45  │40  │

│Р43(6) 1840 Гр;        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │75   │70   │65   │60   │50   │40  │30  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │75   │70   │65   │65   │60   │55   │45   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │80   │70   │65   │65   │60   │60   │55   │40   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1600 П          │75    │65   │55   │50   │50   │50   │45   │40   │30   │25   │25  │20  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 32

Электровозы типа 2(2о-2о) серии ЧС200

с осевой нагрузкой 19,5 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                                     │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                                      │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1600 │1400 │1200 │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-200 │Н-180│Н-170│Н-160│Н-145│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │140   │140  │140  │140  │140  │Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│2000 Щ, Ас             │120   │120  │120  │120  │120  │120  │120  │Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75  │65  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65  │55  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75   │60  │50  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65   │50  │40  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │65   │55   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │80   │80   │75   │75   │70   │65   │55   │50   │45   │35  │30  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 33

Тепловозы  типа (2о-2о)-(2о-2о) серии ТЭП80 с

осевой нагрузкой 22,5 тс, ЭП200 с осевой нагрузкой 21 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-160 │Н-145│Н-140│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │140   │140  │Н-140│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│120   │120  │120  │120  │120  │Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Гр, П│100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75  │65  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65  │55  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65   │60  │50  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │80   │80   │80   │80   │80   │65   │60   │55  │45  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │80   │80   │80   │75   │70   │55   │50   │45  │35  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 34

Тепловозы  типа 3о-3о серии ТЭП70 с экипажной частью

тепловоза ТЭП75 от N 026 и последующие с

осевой нагрузкой 22,5 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-160 │Н-145│Н-140│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │Л-140 │Л-130│Л-125│Л-115│Л-110│Л-100│Л-85 │Л-75 │Л-65│Л-60│

│P50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│120   │120  │120  │Л-115│Л-110│Л-100│Л-85 │Л-75 │Л-65│Л-60│

│Р50(6) 1600,1840,      │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│2000 Гр, П             │100   │100  │100  │100  │100  │Л-100│Л-85 │Л-75 │Л-65│Л-60│

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │70   │60   │50  │40  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │75   │70   │65   │55   │45  │35  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │75   │70   │65   │50   │40  │30  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │75   │70   │65   │60   │55   │40   │30  │25  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │70   │65   │65   │60   │60   │45   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │60   │55   │55   │50   │45   │40   │30   │25  │20  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 35

Тепловозы  типа 3о-3о серии ТЭП70 с экипажной частью

тепловоза ТЭП75 от N 001 до N 025 включительно,

тепловозы типа 3о-3о серии ТЭП60

и типа 2(3о-3о) серии 2ТЭП60 с осевой нагрузкой 21,5 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-160 │Н-145│Н-140│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │140   │140  │Н-140│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│120   │120  │120  │120  │120  │Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Гр   │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │55  │50  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │60   │45  │40  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │55   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65   │45   │35  │30  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │80   │80   │80   │75   │65   │60   │40   │35  │30  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │75   │70   │70   │65   │60   │50   │35   │30  │25  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 36

Тепловозы типа 3о-3о серий ТЭП10 и ТЭП10Л

с осевой нагрузкой 21,5 тс

и разбегами средних осей +-14 мм

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │К-140 │К-140│К-140│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Ас, Гр и тяжелее       │120   │120  │120  │120  │120  │Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│100   │100  │100  │100  │100  │100  │Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840 Гр         │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │90   │85  │80  │

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │95   │95   │95   │90   │90   │85   │75   │75  │70  │

│Р50(6) 1840 П          │100   │95   │90   │85   │80   │80   │75   │65   │65  │60  │

│Р50(6) 1600 П          │80    │80   │80   │80   │80   │75   │70   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │75   │65   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │75   │70   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │75   │70   │65   │60   │55   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │70   │65   │60   │60   │55   │50   │45   │40  │35  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │65   │60   │55   │50   │45   │40   │35   │35  │30  │

│Р43(6) 1600 П          │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 37

Тепловозы типа 2(3о-3о) серии ТЭ7 от N 001 до N 016

включительно с осевой нагрузкой 21 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-140 │К-140│Л-120│Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │Н-85│Н-80│

│P65(6) 2000 Гр         │К-140 │К-140│Л-120│Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │Н-85│Н-80│

│P65(6) 1840 Гр         │К-140 │135  │Л-120│Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│Л-120 │115  │115  │Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 2000 Гр         │100   │100  │100  │Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840 Гр         │100   │100  │100  │Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Щ, Ас      │105   │95   │95   │90   │85   │80   │75   │70   │70  │65  │

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │90   │90   │85   │80   │75   │70   │65   │65  │60  │

│Р50(6) 2000 П          │100   │100  │100  │Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │85  │80  │

│Р50(6) 1840 П          │100   │100  │100  │Л-100│Л-90 │Л-85 │85   │80   │80  │75  │

│Р50(6) 1600 П          │95    │95   │95   │95   │85   │85   │80   │70   │70  │65  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65   │60  │55  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │75   │70   │65   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │75   │70   │65   │55   │55  │50  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │75   │70   │65   │60   │55   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │70   │70   │65   │60   │55   │50   │45   │40  │40  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │60   │60   │55   │50   │45   │40   │40   │35  │30  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 38

Тепловозы типа 2(3о-3о) серии ТЭ7 на тележках ТЭП10

с осевой нагрузкой 21 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-140 │К-140│Л-120│Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840,2000 Щ, Ас │120   │120  │Л-120│Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 2000 Гр         │100   │100  │Л-100│Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840 Гр         │100   │100  │Л-100│Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │100  │100  │Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │80  │75  │

│Р50 (6) 2000 П         │100   │100  │100  │Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │Л-85 │85  │80  │

│Р50(6) 1840 П          │100   │100  │100  │Л-100│Л-90 │Л-85 │Л-85 │80   │80  │75  │

│Р50(6) 1600 П          │95    │95   │95   │95   │85   │85   │80   │70   │70  │70  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65   │60  │55  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │75   │70   │65   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │75   │70   │65   │55   │55  │50  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │75   │70   │65   │60   │55   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │70   │70   │65   │60   │55   │50   │45   │40  │40  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │60   │60   │55   │50   │45   │40   │40   │35  │30  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 39

Тепловозы типа 2(3о-3о) серии 2ТЭ10УТ

с осевой нагрузкой 23 тс, оборудованные

резино-металлическими опорами и опорно-возвращающими

устройствами тепловоза ТЭ3

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-120 │К-120│К-120│К-120│К-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│К-120 │К-120│К-120│К-120│Л-110│Л-105│Л-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Щ, Ас      │К-120 │К-120│К-120│К-120│Л-110│110  │110  │Н-95 │Н-85│80  │

│Р50(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│2000 Гр                │100   │100  │100  │100  │Л-100│100  │95   │90   │80  │75  │

│Р50(6) 2000 П          │100   │100  │100  │90   │85   │80   │75   │70   │65  │60  │

│Р50(6) 1840 П          │100   │100  │95   │85   │80   │75   │70   │65   │60  │55  │

│Р50(6) 1600 П          │100   │90   │85   │80   │75   │70   │65   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │60   │50  │40  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │70   │50   │45  │30  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │55   │50  │35  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65   │45   │35  │25  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │80   │75   │75   │70   │65   │55   │40   │35  │25  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │70   │65   │65   │60   │55   │45   │30   │25  │15  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 40

Тепловозы типа 2(3о-3о) серии 2ТЭ121 с опорно-рамным

подвешиванием тяговых двигателей и с осевой нагрузкой 25 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P65(6) 1840, 2000 Гр   │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│Л-90 │Л-80 │Л-75│Л-70│

│Р50(6) 2000 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│80   │70  │55  │

│Р50(6) 1840 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│90   │75   │65  │50  │

│Р50(6) 1840 Гр;        │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Р50(6) 1600 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│95   │80   │65   │55  │45  │

│Р50(6) 2000 П          │К-100 │К-100│95   │90   │80   │70   │55   │45  │35  │

│Р50(6) 1840 П          │К-100 │85   │80   │75   │70   │60   │50   │40  │30  │

│Р50(6) 1600 П          │95    │75   │70   │65   │60   │50   │40   │35  │25  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │70   │65   │60   │55   │45   │30   │20  │-   │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │60   │55   │50   │45   │35   │25   │-   │-   │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │60   │55   │50   │45   │35   │25   │-   │-   │

│Р43(6) 1600 Гр         │70    │50   │45   │40   │35   │30   │20   │-   │-   │

│Р43(6) 1840 П          │40    │30   │25   │20   │15   │15   │-    │-   │-   │

│Р43(6) 1600 П          │35    │25   │20   │15   │10   │-    │-    │-   │-   │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 41

Тепловозы типа 2(3о-3о) серий 2ТЭ116, 2ТЭ10В,

2ТЭ10М, 2ТЭ10У, типа3(3о-3о) серий 3ТЭ10В, 3ТЭ10М,

3ТЭ10У  и типа 4(3о-3о) серии 4ТЭ10

с осевой нагрузкой 23 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│80  │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│75  │

│Р50(6) 2000 П          │К-100 │К-100│90   │85   │80   │75   │70   │65  │60  │

│Р50(6) 1840 П          │К-100 │100  │85   │80   │75   │70   │65   │60  │55  │

│Р50(6) 1600 П          │К-100 │90   │80   │75   │70   │65   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │60   │50  │40  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │70   │50   │45  │30  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │75   │55   │50  │35  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │75   │65   │45   │35  │25  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │80   │75   │70   │65   │55   │40   │35  │25  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │70   │65   │60   │55   │45   │30   │25  │15  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 42

Тепловозы типа 2(3о-3о) серии 2ТЭ10Л

с усовершенствованным рессорным подвешиванием

и осевой нагрузкой 23 тс.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│90   │85  │75  │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│95   │90   │80   │75  │65  │

│Р50(6) 2000 П          │К-100 │К-100│95   │95   │90   │85   │75   │70  │65  │

│Р50(6) 1840 П          │К-100 │К-100│90   │90   │85   │80   │70   │65  │60  │

│Р50(6) 1600 П          │85    │85   │80   │80   │75   │70   │65   │60  │50  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │75   │75   │65   │60   │55   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │70   │70   │65   │55   │50   │45   │40  │35  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │75   │70   │65   │60   │55   │45   │40  │35  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │60   │55   │55   │50   │40   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1840 П          │70    │55   │50   │50   │45   │40   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1600 П          │60    │45   │40   │40   │35   │30   │25   │20  │20  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 43

Тепловозы типа 3о-3о и 2(3о-3о) серии ТЭ10

от N 001 до N 014 включительно

с осевой нагрузкой 22,6-22,8 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│95   │90   │80   │75  │70  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │75   │65   │60   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 1840 Гр;        │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │75   │75   │70   │55   │50   │45   │40  │35  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │70   │60   │55   │50   │45   │40   │35  │30  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │60   │50   │50   │45   │40   │35   │30  │25  │

│Р43(6) 1600 П          │70    │50   │45   │40   │35   │30   │25   │25  │20  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 44

Тепловозы типа  2(3о-3о) серий 2ТЭ10 от N015 и

последующие с осевой нагрузкой 21,5 тс и 2ТЭ10Л с

осевой нагрузкой 21,6 тс и разбегами средних осей

тележек +- 14мм

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│95   │90   │85  │80  │

│Р50(6) 2000 П          │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│95   │90   │85   │80  │75  │

│Р50(6) 1840 П          │К-100 │К-100│К-100│К-100│95   │90   │85   │80   │75  │70  │

│Р50(6) 1600 П          │К-100 │К-100│95   │90   │85   │80   │75   │70   │65  │60  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │75   │70   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │75   │70   │65   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │75   │70   │65   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │75   │70   │70   │65   │60   │50   │45   │40  │40  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │65   │65   │60   │55   │50   │45   │40   │35  │35  │

│Р43(6) 1600 П          │75    │60   │55   │50   │50   │45   │40   │35   │30  │30  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 45

Тепловозы типа 2(3о-3о) серии 2ТЭ10 с осевой нагрузкой 21 тс

и разбегами средних осей тележек +-14 мм

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр                 │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65   │60  │55  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │75   │70   │65   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │75   │70   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │75   │70   │65   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │75   │70   │65   │60   │55   │50   │45   │40  │35  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │65   │60   │60   │55   │50   │45   │40   │35  │30  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 46

Тепловозы типа 3о-3о серии ТЭ3, типа 2(3о-3о)

серии 2ТЭ10, типа 3(3о-3о) серии 3ТЭ3

с  усовершенствованными ходовыми частями

и осевой нагрузкой 21 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр                 │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 2000 П          │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│95   │90   │85  │80  │

│Р50(6) 1840 П          │К-100 │К-100│К-100│95   │95   │90   │80   │80  │75  │

│Р50(6) 1600 П          │95    │95   │95   │85   │85   │80   │70   │70  │65  │

│Р43(6) 2000 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │70   │65  │60  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65   │60  │55  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │75   │70   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 2000 Гр         │80    │80   │80   │80   │75   │70   │60   │60  │55  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │70   │65   │55   │55  │50  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │70   │65   │60   │55   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 2000 П          │80    │75   │70   │65   │60   │55   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │70   │65   │60   │55   │50   │45   │40  │35  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │60   │55   │50   │45   │40   │35   │35  │30  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 47

Тепловозы типа 2о-2о-2о-2о серий ТЭМ7 и ТЭМ7А с осевой

нагрузкой 22,5 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P65(6) 1840, 2000 Гр   │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│90   │80  │70  │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│95   │90   │80   │75  │65  │

│Р50(6) 2000 П          │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │70  │60  │

│Р50(6) 1840 П          │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │65  │60  │

│Р50(6) 1600 П          │70    │70   │70   │70   │70   │70   │65   │60  │50  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65   │55  │45  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │75   │75   │70   │65   │55   │45  │40  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │75   │75   │65   │55   │50  │40  │

│Р43(6) 1600 Гр         │75    │70   │65   │65   │60   │55   │50   │40  │35  │

│Р43(6) 1840 П          │65    │65   │60   │60   │60   │55   │45   │40  │30  │

│Р43(6) 1600 П          │60    │55   │50   │50   │50   │45   │35   │30  │25  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 48

Тепловозы типа 2о-2о-2о-2о серии ТЭМ7

с осевой нагрузкой 21 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│95   │85  │75  │

│Р50(6) 2000 П          │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│95   │85   │80  │70  │

│Р50(6) 1840 П          │90    │90   │90   │90   │90   │90   │80   │75  │65  │

│Р50(6) 1600 П          │75    │75   │75   │75   │75   │75   │70   │65  │60  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │70   │65  │55  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │75   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65   │60  │50  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │75   │75   │70   │65   │55   │50  │40  │

│Р43(6) 1840 П          │75    │70   │70   │65   │65   │60   │50   │45  │35  │

│Р43(6) 1600 П          │65    │60   │60   │55   │55   │50   │40   │40  │30  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 49

Тепловозы типа 2(2о-2о) серии ТЭ2 с боковыми опорами кузова

на тележках конструкции ЦНИИ и осевой нагрузкой 21,25 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр                 │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 П          │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │85  │80  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80  │80  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80  │70  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80  │70  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70  │60  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │80   │80   │80   │80   │80   │70   │65  │60  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65   │60  │55  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Примечание

Приведенные в таблице допускаемые скорости движения могут быть реализованы только для тепловозов ТЭ2, на которых выполнена модернизация упругих боковых опор по проекту ПКБ ЦТ N Т-240. До проведения этой модернизации в соответствии с указанием МПС N М-18122 от 08.08.1996г. допускаемые скорости движения тепловозов ТЭ2 в рабочем состоянии не должны превышать 60 км/ч. При пересылке тепловозов ТЭ2 в ремонт и из ремонта, а также с дороги на дорогу, скорости их следования не должны быть более 75 км/ч.

Таблица 50

Тепловозы типа 3о-3о серии ТЭ1 с осевой нагрузкой 20,7 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр                 │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 П          │70    │70   │70   │70   │70   │70   │70   │70  │70  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80  │75  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75  │65  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75  │65  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │70  │60  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │80   │80   │80   │80   │80   │65   │65  │60  │

│Р43(6) 1600 П          │70    │70   │70   │70   │70   │65   │60   │60  │55  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 51

Тепловозы типа 3о-3о серии Да с осевой нагрузкой 20,4 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │Н-85│Н-85│

│P50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр                 │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │Н-85│Н-85│

│P43(6) 1840 Щ          │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │70  │60  │

│P43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │85   │70   │65  │55  │

│P43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │75   │60   │55  │45  │

│P43(6) 1840 П          │80    │80   │80   │80   │80   │65   │50   │45  │35  │

│P43(6) 1600 П          │80    │75   │70   │70   │70   │50   │40   │35  │25  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 52

Тепловозы типа 3о-3о серии М62 с осевой нагрузкой 19,8 тс

и серии 2(3о-3о) типа 2М62 с осевой нагрузкой 20 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр                 │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1600 П          │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│90   │80   │80  │75  │

│P43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │70  │65  │

│P43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │75   │70   │65  │60  │

│P43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │75   │70   │65  │60  │

│P43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │75   │70   │65   │60   │55  │50  │

│P43(6) 1840 П          │80    │80   │75   │70   │65   │60   │55   │50  │45  │

│P43(6) 1600 П          │80    │70   │65   │60   │55   │50   │45   │40  │35  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 53

Тепловозы типа 3о-3о серии ТЭМ18, типа 2(3о-3о)

серии 2М62У и типа 3(3о-3о) серии 3М62У

на унифицированных бесчелюстных тележках

с осевой нагрузкой 21 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840 П          │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│95   │80  │65  │

│P50(6) 1600 П          │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│80   │70  │55  │

│P43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80  │65  │

│P43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70  │55  │

│P43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75  │55  │

│P43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │70   │55  │45  │

│P43(6) 1840 П          │80    │80   │80   │80   │80   │75   │60   │50  │40  │

│P43(6) 1600 П          │80    │80   │80   │80   │75   │65   │50   │40  │30  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 54

Тепловозы типа 3о-3о серии ТГ106 с осевой нагрузкой 23,7тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 2000 Щ, Ас      │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│и тяжелее              │90    │90   │90   │85   │85   │80   │80   │75   │70  │65  │

│P65(6) 1840 Щ, Ас      │90    │90   │90   │85   │80   │80   │75   │75   │70  │65  │

│P65(6) 2000 Гр         │90    │90   │90   │85   │80   │80   │75   │75   │70  │65  │

│P65(6) 1840 Гр         │90    │90   │90   │85   │75   │70   │70   │70   │65  │60  │

│P50(6) 2000 Щ, Ас      │80    │80   │80   │75   │75   │70   │70   │65   │60  │55  │

│P50(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │75   │70   │70   │65   │65   │60  │55  │

│P50(6) 2000 Гр         │80    │80   │80   │75   │70   │70   │65   │65   │60  │55  │

│P50(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │70   │65   │60   │60   │60   │55  │50  │

│Р50(6) 1600 Гр         │75    │75   │70   │70   │60   │55   │55   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │70    │70   │70   │65   │60   │60   │55   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 Гр;        │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Р43(6)1600 Щ, Ас       │70    │65   │65   │60   │55   │55   │50   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 Гр         │70    │60   │60   │55   │55   │50   │45   │45   │40  │35  │

│Р43(6) 1840 П          │60    │55   │55   │50   │50   │45   │45   │40   │35  │30  │

│Р43(6) 1600 П          │55    │50   │50   │45   │45   │40   │40   │35   │30  │25  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 55

Тепловозы типа 3о-3о серии ТГ106 с осевой нагрузкой до 23 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 2000 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│100  │90   │85  │80  │

│P50(6) 1840 Щ, Ас      │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│90   │80   │75  │70  │

│P50(6) 2000 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│90   │80   │75  │70  │

│P50(6) 1840 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│95   │85   │75   │70  │65  │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│100  │90   │80   │70   │65  │60  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │70   │70   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │70   │70   │60   │50   │50  │50  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │70   │70   │70   │70   │60   │50   │50  │50  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │70   │70   │70   │70   │60   │60   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │70   │60   │60   │60   │60   │50   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 П          │70    │60   │60   │60   │60   │60   │50   │40   │40  │40  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 56

Тепловозы типа 2(2о-2о) серии ТГ102

с осевой нагрузкой до 21,1 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-120 │К-120│К-120│К-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Гр   │100   │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р43(6) 2000 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │70   │70  │65  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │75   │70   │65  │60  │

│Р43(6) 2000 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │75   │70   │65  │60  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │75   │70   │65   │60  │55  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │75   │75   │70   │65   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │75   │75   │70   │65   │60   │55   │55  │50  │

│Р43(6) 2000 П          │80    │70   │70   │65   │60   │55   │50   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │65   │60   │60   │55   │50   │45   │45  │40  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │60   │55   │50   │50   │45   │40   │40  │35  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 57

Тепловозы типа 2(2о-2о) серии ТГ102

с осевой нагрузкой до 20,0 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-120 │К-120│К-120│К-120│К-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Гр   │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р43(6) 2000 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75  │70  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75   │70  │65  │

│Р43(6) 2000 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75   │75  │70  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75   │70   │65  │60  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │75   │70   │65   │60  │60  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │75   │70   │65   │60   │55  │55  │

│Р43(6) 2000 П          │80    │80   │75   │75   │70   │65   │60   │55   │55  │50  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │75   │70   │70   │65   │60   │55   │50   │50  │45  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │65   │65   │60   │60   │55   │50   │45   │45  │40  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 58

Электропоезда серии ЭР200 с осевой нагрузкой до 16,4 тс.

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │       Допускаемые скорости, км/ч                                     │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                                      │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1600 │1400 │1200 │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-200 │Н-180│Н-170│Н-160│Н-145│Н-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Примечание.

При отсутствии магниторельсового тормоза скорость не должна превышать 180 км/ч.

Таблица 59

Электропоезда  серий  ЭР2  с N 632, ЭР2р, ЭР2т,

ЭР9е, ЭР9п с N 158 ЭР9т, ЭТ2м, ЭТ2, ЭД2т, ЭД4,

ЭД4м, ЭД4мк,ЭД9т, ЭД9м

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр, П и тяжелее    │К-130 │К-130│К-130│К-130│Н-125│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр                 │120   │120  │120  │120  │120  │Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840 П          │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 П          │100   │100  │100  │100  │100  │95   │90   │85   │75  │70  │

│Р43(6) 2000 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80  │75  │

│Р43(6) 1840 Щ ,Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75  │70  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │65  │60  │

│Р43(6) 2000 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75   │70  │65  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │65  │55  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │75   │75   │70   │70   │65   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1600 П          │80    │65   │65   │60   │60   │55   │50   │45   │40  │35  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 60

Электропоезда серии ЭР1 и ЭР2 до N 631 включительно,

ЭР9,ЭР9п до N 157 включительно.

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P50(6) 1840, 2000 Щ,   │Л-110 │Л-110│Л-110│Л-110│Л-110│Л-110│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Ас и тяжелее           │100   │100  │100  │100  │100  │100  │Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Гр   │100   │100  │100  │100  │100  │100  │Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600 Гр         │100   │100  │100  │100  │100  │100  │Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 2000 П          │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │95   │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840 П          │100   │100  │100  │100  │100  │95   │90   │85   │75  │70  │

│Р50(6) 1600 П          │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80  │75  │

│Р43(6) 2000 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75  │70  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │65  │60  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75   │70  │60  │

│Р43(6) 2000 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │70   │65  │55  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │75   │75   │70   │70   │65   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 П          │80    │65   │65   │60   │60   │55   │50   │45   │40  │35  │

│Р43(6) 1600 П          │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 61

Дизель-поезда серии ДР1А, ДР1П с моторным вагоном

типа 0-2-2-0 с осевой нагрузкой до 19,22 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P50(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│2000 Щ, Ас и тяжелее   │К-120 │К-120│К-120│К-120│К-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│2000 Гр                │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│P43(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│2000 Щ, Ас, Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80  │75  │

│P43(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│2000 П                 │80    │80   │80   │80   │80   │75   │75   │70   │65  │65  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 62

Дизель-поезда серии ДМ1, Д и Д1 от N 375 и последующие

с новой конструкцией тележек моторных вагонов и осевой

нагрузкой до 17,5 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-120 │К-120│К-120│К-120│К-120│Н-115│Н-10 │Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Гр   │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Все конструкции пути с │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│рельсами  Р43          │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75  │60  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 63

Дизель-поезд ДЛ-2-001 с осевой нагрузкой 22,5 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840 Гр и       │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│тяжелее                │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 2000 Щ          │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│70  │

│P50(6) 1840 Щ          │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │90   │80  │65  │

│P50(6) 1600 Щ          │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │80   │70  │55  │

│P50(6) 2000 Гр         │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │85   │75  │60  │

│P50(6) 1840 Гр         │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │80   │70  │55  │

│P50(6) 1600 Гр         │100   │100  │100  │100  │100  │90   │85   │70   │60  │45  │

│P50(6) 2000 П          │100   │100  │100  │100  │95   │90   │80   │65   │60  │45  │

│P50(6) 1840 П          │100   │100  │100  │95   │90   │85   │75   │60   │55  │40  │

│P50(6) 1600 П          │100   │100  │90   │85   │80   │75   │65   │55   │50  │35  │

│P43(6) 2000 Щ          │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65   │50   │40  │30  │

│P43(6) 1840 Щ          │80    │80   │80   │80   │75   │65   │60   │45   │35  │25  │

│P43(6) 1600 Щ          │80    │80   │75   │70   │65   │60   │50   │40   │30  │20  │

│P43(6) 2000 Гр         │80    │80   │80   │75   │70   │65   │55   │40   │30  │20  │

│P43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │70   │65   │60   │50   │35   │25  │15  │

│P43(6) 1600 Гр         │80    │70   │65   │60   │55   │50   │40   │25   │20  │10  │

│P43(6) 2000 П          │80    │70   │65   │60   │55   │45   │40   │20   │15  │10  │

│P43(6) 1840 П          │75    │60   │55   │50   │45   │40   │35   │15   │10  │10  │

│P43(6) 1600 П          │65    │55   │50   │40   │35   │30   │20   │10   │-   │-   │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 64

Автомотрисы серии АЧ2 с моторным вагоном типа 2о-2о и

прицепным вагоном АПЧ2 с осевой нагрузкой до 20 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                   │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│               Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │900  │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-120 │К-120│К-120│К-120│К-120│Н-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000, Гр  │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│2000 П                 │100   │80   │75   │75   │70   │65   │60   │55   │55  │50  │

│Р43(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│2000 Щ, Ас, Гр         │80    │80   │80   │80   │75   │70   │65   │60   │55  │55  │

│Р43(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │     │     │    │    │

│2000 П                 │80    │65   │65   │60   │60   │55   │50   │45   │45  │40  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Примечания

1. Помещенные в таблице скорости движения автомотрисы АПЧ2 могут быть реализованы только при условии полного выполнения "Технических требований к устройству, содержанию, условиям эксплуатации и ремонта пассажирских автомотрис АЧ2 с прицепными вагонами АПЧ", утвержденных Указаниям МПС от 6.12.1985 г. N Г-37350.

2. Согласно пункту 5 этих "Технических требований." в процессе эксплуатации (при очередном ремонте) у автомотрис АЧ2-001, АЧ2-002 и у прицепных вагонов АПЧ2-001 и АПЧ2-002 необходимо проведение следующих работ:

2.1. Усиление узлов крепления кронштейнов для установки гидродемпферов при одновременной корректировке геометрических параметров их установки (обеспечение свободного хода поршня).

2.2. Увеличение зазора между буксой и рамой тележки прицепных вагонов АПЧ2 с целью исключения жестких ударов.

3. До выполнения работ по п.5 "Технических требований." установить в прямых участках пути максимальную скорость 90 км/ч, а в кривых скорость, соответствующую непогашенному ускорению 0,4 м/кв.с.

Таблица 65

Паровозы типа 2-4-2 серии П36 с осевой нагрузкой 18,5 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр, П  и тяжелее   │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95 │Н-85│Н-80│

│P43(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр                 │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │Н-85│Н-80│

│P43(6) 1840 П          │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │Н-85│Н-80│

│P43(6) 1600 П          │80    │80   │80   │80   │70   │65   │65   │60  │60  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 66

Паровозы типа 1-3-1 серии Су с осевой нагрузкой 18,0 тс.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-115 │К-115│К-115│К-115│К-115│Н-105│Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Гр, П│100   │100  │100  │100  │100  │100  │Н-95 │Н-85│Н-80│

│Р43(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│2000 Щ, Ас, Гр, П      │8е    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80  │80  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 67

Паровозы типа 1-5-1 серии ФД20 с осевой нагрузкой 21,0 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-90  │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 2000 Щ, Ас      │К-90  │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │85  │80  │

│P50(6) 1840 Щ, Ас;     │К-90  │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │85   │80  │75  │

│P50(6) 1840, 2000 Гр   │К-90  │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │85   │80  │70  │

│P50(6) 2000 П;         │К-90  │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │80   │75  │65  │

│P50(6) 1600 Гр         │К-90  │К-90 │85   │85   │85   │80   │70   │65  │60  │

│P50(6) 1840 П          │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65   │65  │60  │

│P50(6) 1600 П          │80    │80   │80   │80   │80   │70   │60   │60  │55  │

│Р43(6) 2000 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │75   │65   │55   │55  │50  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │75   │70   │60   │60  │55  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │75   │70   │65   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 2000 Гр         │80    │80   │75   │70   │65   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │75   │70   │70   │70   │65   │60   │55  │50  │

│Р43(6) 1600 Гр         │75    │70   │70   │70   │65   │60   │55   │50  │45  │

│Р43(6) 2000 П          │70    │65   │65   │65   │60   │55   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 1840 П          │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Р43(6) 1600 П          │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 68

Паровозы типа 1-5-0 серии Л с осевой нагрузкой 21,0 тс

и типа 1-5-1 серии ЛВ с осевой нагрузкой 18,1/18,8 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-90  │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1840, 2000 Щ, Ас│К-90  │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │К-90 │Н-85│Н-80│

│P50(6) 1600 Гр         │75    │75   │75   │75   │75   │75   │75   │75  │75  │

│P50(6) 2000 П          │85    │85   │85   │85   │85   │85   │85   │85  │80  │

│P50(6) 1840 П          │85    │85   │85   │85   │85   │85   │85   │80  │75  │

│P50(6) 1600 П;         │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│P43(6) 1600 Гр         │70    │70   │70   │70   │70   │70   │70   │70  │70  │

│P43(6) 1840 П          │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │75  │70  │

│P43(6) 1600 П          │65    │65   │65   │65   │65   │65   │65   │65  │65  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Примечание:

Допускаемые скорости движения тендером вперед паровозов типа 1-5-0 серии Л на пути с рельсами типа Р43 и легче при числе шпал 1600 шт. на км в кривых радиусом 750, 600, 500 и 400-450м не должны превышать соответственно 50, 45, 40 и 30 км/ч; в кривых радиусом менее 350м скорости движения должны быть не более 25 км/ч.

Таблица 69

Паровозы типа 1-5-0 серии СО17 с осевой нагрузкой до 18,0 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас и тяжелее           │К-75  │К-75 │К-75 │К-75 │К-75 │К-75 │К-75 │К-75│К-75│

│P50(6) 1600 Гр;        │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│P50(6) 1840, 2000 П    │70    │70   │70   │70   │70   │70   │70   │70  │70  │

│P43(6) 1600 Щ, Ас;     │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│P43(6) 1840, 2000 Гр   │70    │70   │70   │70   │70   │70   │70   │70  │70  │

│P50(6) 1600П;          │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│P43(6) 1600 Гр         │65    │65   │65   │65   │65   │65   │65   │65  │65  │

│P43(6) 1840, 2000 П    │65    │65   │65   │65   │65   │65   │65   │65  │65  │

│P43(6) 1600 П          │60    │60   │60   │60   │60   │60   │60   │60  │60  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Примечание:

Допускаемые скорости движения тендером вперед паровозов типа 1-5-0 серии СО17 на пути с рельсами типа Р43 и легче при числе шпал

1600 шт. на км в кривых радиусом 750, 600, 500 и 400-450 м не должны превышать соответственно 50, 45, 40 и 30 км/ч; в кривых радиусом менее

350 м скорости движения должны быть не более 25 км/ч.

Таблица 70

Паровозы типа 1-5-0 серий Еа и Ем с

осевой нагрузкой до 18,0 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-80  │К-80 │К-80 │К-80 │К-80 │К-80 │К-80 │К-80│К-80│

│P50(6) 2000 П;         │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│P43(6) 1600 Гр         │75    │75   │75   │75   │75   │75   │75   │75  │75  │

│P50(6) 1840 П          │70    │70   │70   │70   │70   │70   │70   │70  │70  │

│P50(6) 1600 П          │65    │65   │65   │65   │65   │65   │65   │65  │65  │

│P43(6) 2000 Щ, Ас      │80    │80   │75   │75   │75   │75   │75   │70  │70  │

│P43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │75   │75   │75   │75   │75   │70   │70  │70  │

│P43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │75   │70   │70   │70   │70   │70   │70  │65  │

│P43(6) 2000 Гр         │80    │75   │75   │75   │70   │70   │70   │70  │65  │

│P43(6) 1840 Гр         │75    │75   │70   │70   │70   │70   │70   │65  │65  │

│P43(6) 1600 Гр         │70    │70   │70   │70   │65   │65   │65   │65  │65  │

│P43(6) 2000 П          │75    │75   │70   │70   │70   │70   │65   │65  │65  │

│P43(6) 1840 П          │70    │70   │70   │70   │65   │65   │65   │65  │60  │

│P43(6) 1600 П          │65    │65   │65   │65   │60   │60   │60   │60  │55  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Примечание:

Допускаемые скорости движения тендером вперед паровозов типа 1-5-0 серии Еа и Ем на пути с рельсами типа Р43 и легче при числе шпал 1600 шт на км в кривых радиусом 750, 600, 500 и 400-450м не должны превышать соответственно 50, 45, 40 и 30 км/ч; в кривых радиусом менее 350 м скорости движения должны быть не более 25 км/ч.

Таблица 71

Паровозы типа 0-5-0 серии Эр с осевой нагрузкой до 16,7 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр, П и тяжелее    │К-65  │К-65 │К-65 │К-65 │К-65 │К-65 │К-65 │К-65│К-65│

│P50(6) 1600 П          │65    │65   │65   │65   │65   │65   │65   │65  │65  │

│P43(6) 1600 Гр         │60    │60   │60   │60   │60   │60   │60   │60  │60  │

│P43(6) 1600 П          │55    │55   │55   │55   │55   │55   │55   │55  │55  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

Таблица 72

Паровозы типа 0-5-0 серии Эм с осевой нагрузкой до 17,8 тс

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│P50(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│2000 Щ, Ас, Гр, П      │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│и тяжелее              │К-65  │К-65 │К-65 │К-65 │ К-65│К-65 │К-65 │К-65│К-65│

│P43(6) 1600, 1840 П    │К-65  │К-65 │К-65 │К-65 │ К-65│К-65 │К-65 │К-65│К-65│

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

3. НОРМЫ ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ

МАНЕВРОВЫХ ТЕПЛОВОЗОВ

Таблица 73

Тепловозы типа 3о-3о серии ТЭМ17

с осевой нагрузкой до 21,2 тс

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                       │

│приведенный износ в мм;├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                              │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬───┬───┬───┬───┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400 │350 │300│250│200│150│

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤

│Р50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │    │    │   │   │   │   │

│Ас, Гр, П и тяжелее    │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95│Н-85│Н-8│65 │40 │30 │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│95   │85  │75  │70 │55 │40 │30 │

│Р50(6) 1600 П          │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65  │60  │55 │50 │40 │30 │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │70   │60   │55  │45  │45 │40 │35 │25 │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │70   │65   │65   │50   │45  │40  │35 │30 │25 │20 │

│Р43(6) 1600 П          │70    │65   │50   │50   │50   │40   │35  │30  │25 │20 │15 │10 │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴───┴───┴───┴───┘

Таблица 74

Тепловозы типа 3о-3о серий ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ2А, ТЭМ2АМ, ТЭМ2У,

ТЭМ2УМ и ТЭМ2УМт с осевой нагрузкой до 21 тс

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                        │

│приведенный износ в мм;├──────┬────────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                               │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400 │350 │300 │250│200│150│

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤

│Р50(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │    │    │    │   │   │   │

│2000 Щ, Ас и тяжелее   │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95│Н-85│Н-80│65 │40 │30 │

│Р50(6) 1840 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95│Н-85│Н-80│55 │40 │30 │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│85  │80  │70  │50 │40 │30 │

│Р50(6) 1840 П          │К-100 │К-100│К-100│90   │85   │80   │70  │65  │60  │45 │35 │25 │

│Р50(6) 1600 П          │95    │90   │85   │80   │75   │70   │60  │60  │55  │40 │30 │25 │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │70   │65   │60   │50  │45  │40  │35 │30 │25 │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │70   │60   │55   │50   │45  │40  │35  │30 │25 │20 │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │70   │60   │55   │50   │40  │35  │30  │25 │20 │15 │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │70   │60   │50   │45   │40   │35  │30  │25  │20 │15 │15 │

│Р43(6) 1840 П          │80    │60   │50   │45   │40   │35   │30  │25  │25  │20 │15 │10 │

│Р43(6) 1600 П          │70    │50   │45   │40   │35   │30   │25  │20  │20  │15 │10 │10 │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┘

Таблица 75

Тепловозы типа 3о-3о серий ТЭМ3 и ТЭМ16

с осевой нагрузкой до 20,6 тс

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                        │

│приведенный износ в мм;├──────┬────────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                               │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400 │350 │300 │250│200│150│

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤

│Р50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │    │    │    │   │   │   │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│Н-95│Н-85│Н-80│65 │40 │30 │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-100 │К-100│К-100│К-100│К-100│К-100│90  │80  │75  │55 │40 │30 │

│Р50(6) 1600 П          │85    │85   │85   │85   │85   │80   │70  │65  │60  │50 │40 │30 │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65  │60  │50  │40 │35 │25 │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │75   │70   │55   │50  │45  │40  │35 │30 │20 │

│Р43(6) 1600 П          │75    │70   │65   │60   │55   │45   │40  │35  │30  │25 │20 │15 │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┘

Таблица 76

Тепловозы типа 3о-3о серий ВМЭ1 и ВМЭ2

с осевой нагрузкой 18,6 тс и ЧМЭ2 с осевой нагрузкой 18,5 тс

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                        │

│приведенный износ в мм;├──────┬────────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                               │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400 │350 │300 │250│200│150│

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤

│Р50(6) 1600, 1840,     │      │     │     │     │     │     │    │    │    │   │   │   │

│2000 Щ, Ас, Гр, П и    │      │     │     │     │     │     │    │    │    │   │   │   │

│тяжелее                │К-80  │К-80 │К-80 │К-80 │К-80 │К-80 │К-80│Н-80│К-80│65 │40 │30 │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80  │80  │75  │55 │40 │30 │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас;     │      │     │     │     │     │     │    │    │    │   │   │   │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80  │75  │65  │50 │35 │30 │

│Р43(6) 2000 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80  │80  │70  │45 │35 │30 │

│Р43(6) 2000 П;         │      │     │     │     │     │     │    │    │    │   │   │   │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │80   │75  │70  │60  │40 │30 │25 │

│Р43(6) 1600 П          │80    │80   │80   │80   │75   │70   │65  │60  │50  │30 │25 │20 │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┘

Таблица 77

Тепловозы типа 3о-3о серий ЧМЭ3, ЧМЭ3Э и ЧМЭ3Т

с осевой нагрузкой до 21,0 тс

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                        │

│приведенный износ в мм;├──────┬────────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                               │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400 │350 │300 │250│200│150│

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤

│Р50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │    │    │    │   │   │   │

│Ас и тяжелее           │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │Н-95│Н-85│Н-80│70 │40 │30 │

│Р50(6) 2000 Гр         │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │Н-95│Н-85│Н-80│65 │40 │30 │

│Р50(6) 1840 Гр         │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │95  │85  │75  │50 │40 │30 │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │95   │90  │80  │65  │45 │40 │30 │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │75   │60  │50  │40  │35 │30 │25 │

│Р43(6) 1840 Гр;        │      │     │     │     │     │     │    │    │    │   │   │   │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │65   │55  │45  │35  │30 │25 │20 │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │80   │70   │65   │55   │40  │35  │25  │20 │15 │10 │

│Р43(6) 1840 П          │80    │80   │70   │65   │60   │50   │40  │30  │25  │20 │15 │10 │

│Р43(6) 1600 П          │80    │65   │60   │55   │50   │45   │35  │25  │20  │15 │10 │10 │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┘

Таблица 78

Тепловозы  типа 2о-2о-2о-2о серии ЧМЭ5

с осевой нагрузкой 21,0 тс

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                        │

│приведенный износ в мм;├──────┬────────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                               │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400 │350 │300 │250│200│150│

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤

│Р50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │    │    │    │   │   │   │

│Ас, Гр и тяжелее       │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │Н-95│Н-85│Н-80│70 │40 │30 │

│Р50(6) 1600 Гр         │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │95  │85  │75  │65 │40 │30 │

│Р50(6) 2000 П          │К-95  │К-95 │К-95 │К-95 │К-95 │95   │85  │80  │70  │50 │40 │30 │

│Р50(6) 1840 П          │90    │90   │90   │90   │90   │90   │80  │75  │65  │50 │40 │30 │

│Р50(6) 1600 П          │75    │75   │75   │75   │75   │75   │70  │65  │60  │45 │40 │30 │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │80   │70  │65  │55  │45 │35 │25 │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │80    │80   │80   │80   │80   │75   │60  │55  │50  │40 │30 │25 │

│Р43(6) 1840 Гр         │80    │80   │80   │80   │80   │75   │65  │60  │50  │35 │35 │25 │

│Р43(6) 1600 Гр         │80    │80   │75   │75   │70   │65   │55  │50  │40  │30 │25 │20 │

│Р43(6) 1840 П          │75    │70   │70   │65   │65   │60   │50  │45  │35  │30 │25 │20 │

│Р43(6) 1600 П          │65    │60   │60   │60   │55   │50   │40  │35  │30  │25 │20 │15 │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┘

Таблица 79

Тепловозы типа 0-3-0 серии ТГМ1 с осевой нагрузкой 16 тс

| Тип рельсов, их приведенный износ в мм; число шпал на 1 км, род балласта | Допускаемые скорости, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая | Радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| Р43(6) 1600, 1840, 2000 Щ, Ас, Гр, П и тяжелее | Л-50 | Л-50 | Л-50 | Л-50 | Л-50 | Л-50 | Л-50 | Л-40 | Л-40 | Л-35 | Л-30 | Л-25 |

Таблица 80

Тепловозы типа 0-2-2-0 серии ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б

с осевой нагрузкой 17 тс

| Тип рельсов, их приведенный износ в мм; число шпал на 1 км, род балласта | Допускаемые скорости, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая | Радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| Р43(6) 1600, 1840, 2000 Щ, Ас, Гр, П и тяжелее | К-60 | К-60 | К-60 | К-60 | К-60 | К-60 | К-60 | К-60 | К-60 | 50 | 40 | 30 |

Таблица 81

Тепловозы типа 0-3-0 серии ТГМ23 с осевой нагрузкой 13 тс

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                      │

│приведенный износ в мм;├──────┬──────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                             │

│род балласта           │      ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│                       │      │1000│800 │700 │600 │500 │400 │350 │300 │250 │200 │150 │

├───────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Р43(6) 1600, 1840,     │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│2000 Щ, Ас и тяжелее   │Л-60  │Л-55│Л-55│Л-55│Л-55│Л-50│Л-45│Л-40│Л-40│Л-35│Л-30│Л-25│

│Р43(6) 1600, 1840,     │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│2000 Гр, П             │Л-50  │Л-50│Л-50│Л-50│Л-50│Л-45│Л-45│Л-40│Л-40│Л-35│Л-30│Л-25│

└───────────────────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 82

Тепловозы типа 0-3-0 серии ТГМ23 с осевой нагрузкой 14,2 тс

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                      │

│приведенный износ в мм;├──────┬──────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                             │

│род балласта           │      ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│                       │      │1000│800 │700 │600 │500 │400 │350 │300 │250 │200 │150 │

├───────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Р50(6) 1600, 1840,     │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│2000 Щ, Ас и тяжелее   │Л-60  │Л-55│Л-55│Л-55│Л-55│Л-50│Л-40│Л-35│Л-35│Л-30│Л-25│Л-20│

│Р50(6) 1600, 1840,     │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│2000 Гр, П             │Л-50  │Л-50│Л-50│Л-50│Л-50│Л-45│Л-40│Л-35│Л-35│Л-30│Л-25│Л-20│

│Р43(6) 2000 Щ, Ас      │Л-55  │Л-55│Л-55│Л-50│Л-50│Л-50│Л-40│35  │35  │30  │25  │20  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │Л-55  │Л-55│Л-55│50  │45  │40  │35  │30  │25  │20  │15  │10  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │Л-55  │50  │45  │40  │40  │35  │30  │25  │20  │15  │10  │10  │

│Р43(6) 2000 Гр         │Л-50  │Л-50│Л-50│45  │45  │40  │35  │30  │25  │20  │15  │10  │

│Р43(6) 1840 Гр         │Л-50  │40  │35  │35  │30  │25  │20  │15  │10  │10  │5   │5   │

│Р43(6) 1600 Гр         │45    │35  │30  │30  │30  │25  │20  │15  │15  │15  │10  │5   │

│Р43(6) 2000 П          │Л-50  │45  │40  │35  │35  │30  │25  │20  │20  │20  │15  │10  │

│Р43(6) 1840 П          │Л-50  │35  │30  │30  │30  │25  │20  │15  │15  │15  │10  │5   │

│Р43(6) 1600 П          │40    │30  │25  │25  │25  │20  │15  │10  │10  │10  │5   │5   │

└───────────────────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 83

Тепловозы типа 0-3-0 серии ТГМ23 с осевой нагрузкой 16 тс.

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч                      │

│приведенный износ в мм;├──────┬──────────────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                             │

│род балласта           │      ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│                       │      │1000│800 │700 │600 │500 │400 │350 │300 │250 │200 │150 │

├───────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Р50(6) 1600, 1840,     │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│2000 Щ, Ас и тяжелее   │Л-50  │Л-50│Л-50│Л-50│Л-50│Л-45│Л-40│Л-35│Л-35│Л-30│Л-25│Л-20│

│Р50(6) 1600, 1840,     │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│2000 Гр, П             │Л-45  │Л-45│Л-45│Л-45│Л-45│Л-45│Л-35│Л-30│Л-30│Л-25│Л-25│Л-15│

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │Л-50  │45  │40  │35  │30  │25  │20  │15  │10  │10  │5   │5   │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │45    │35  │30  │25  │25  │20  │10  │5   │5   │5   │-   │-   │

│Р43(6) 1840 Гр         │45    │35  │30  │25  │20  │15  │10  │-   │-   │-   │-   │-   │

│Р43(6) 1600 Гр         │35    │25  │20  │20  │15  │10  │5   │-   │-   │-   │-   │-   │

│Р43(6) 1840 П          │35    │25  │25  │20  │15  │15  │10  │-   │-   │-   │-   │-   │

│Р43(6) 1600 П          │25    │20  │15  │10  │10  │10  │5   │-   │-   │-   │-   │-   │

└───────────────────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Примечание:

Приведенные в таблице допускаемые скорости движения могут быть реализованы только для тепловозов ТГМ23Б, ТГМ23В, ТГМ23Д. Для остальных тепловозов этого типа допускаемые скорости по таблице 83 должны быть уменьшены на 5 км/ч.

4. НОРМЫ ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ

ГРУЗОВЫХ ЧЕТЫРЕХОСНЫХ ВАГОНОВ

НА ТЕЛЕЖКАХ МОДЕЛИ 18-100

Таблица 84

Четырехосные грузовые вагоны на тележках модели 18-100

с осевой нагрузкой до 23,5 тс включительно

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Тип рельсов, их        │             Допускаемые скорости, км/ч             │

│приведенный износ в мм;├──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│число шпал на 1 км,    │Прямая│         Радиус кривых, м                    │

│род балласта           │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤

│                       │      │1000 │800  │700  │600  │500  │400  │350 │300 │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│Р65(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, и тяжелее          │90    │90   │90   │90   │90   │90   │90   │Н-85│Н-80│

│Р65(6) 1840, 2000 Гр   │80    │80   │80   │80   │80   │80   │80   │80  │Н-80│

│Р50(6) 1840, 2000 Щ,   │      │     │     │     │     │     │     │    │    │

│Ас, Гр, П              │75    │75   │75   │75   │75   │75   │75   │70  │65  │

│Р50(6) 1600 Щ, Ас, Гр  │65    │65   │65   │65   │65   │65   │65   │65  │65  │

│Р50(6) 1600 П          │65    │65   │65   │65   │65   │65   │65   │65  │60  │

│Р43(6) 2000 Щ, Ас      │65    │65   │65   │65   │65   │65   │65   │60  │50  │

│Р43(6) 1840 Щ, Ас      │65    │65   │65   │65   │65   │65   │60   │55  │45  │

│Р43(6) 1600 Щ, Ас      │55    │55   │55   │55   │55   │55   │50   │45  │40  │

│Р43(6) 2000 Гр         │65    │65   │65   │65   │65   │65   │60   │55  │45  │

│Р43(6) 1840 Гр         │65    │65   │65   │65   │65   │60   │55   │50  │40  │

│Р43(6) 1600 Гр         │55    │55   │55   │55   │55   │55   │50   │40  │30  │

│Р43(6) 2000 П          │65    │65   │65   │65   │65   │60   │50   │45  │35  │

│Р43(6) 1840 П          │65    │65   │65   │65   │65   │55   │45   │40  │30  │

│Р43(6) 1600 П          │55    │55   │55   │55   │55   │50   │40   │35  │25  │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

5. НОРМЫ ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ПО СТРЕЛОЧНЫМ ПЕРЕВОДАМ

Таблица 85

Допускаемые скорости движения подвижного состава с осевой

нагрузкой до 23,5 тс включительно

(за исключением локомотивов, указанных в примечании 5)

по  стрелочным  переводам  и  глухим

пересечениям при их расположении в прямом участке пути

(В ред. Приказа МПС России от 12.08.2003 N 62)

Допускаемая наибольшая

скорость в км/ч NN

┌──┬─────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐

│пп│Тип стрелочного перевода и глухого   │По прямому │По боковому│

│  │пересечения                          │или        │направлению│

│  │                                     │основному  │           │

│  │                                     │направлению│           │

├──┼─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│1 │             2                       │      3    │     4     │

├──┼─────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┤

│  │             Обыкновенные стрелочные переводы                │

├──┼─────────────────────────────────────┬───────────┬───────────│

│1 │Типа Р65 марки 1/11 с гибкими        │           │           │

│  │остряками и крестовиной с гибким     │           │           │

│  │подвижным сердечником                │    200    │     50/40*│

│2 │Типа Р65 марки 1/11 с гибкими        │           │           │

│  │остряками и усиленным поворотным     │           │           │

│  │сердечником                          │    160    │     50/40*│

│3 │Типа Р65 марки 1/22 с гибкими        │           │           │

│  │остряками и крестовиной с поворотным │           │           │

│  │сердечником                          │    140    │      120  │

│  │Типа Р65 марки 1/18 с гибкими        │           │           │

│  │остряками и крестовиной с поворотным │           │           │

│  │сердечником или цельнолитой          │           │           │

│  │крестовиной                          │    140    │       80  │

│  │Типа Р65 марки 1/11 с гибкими        │           │           │

│  │остряками и крестовиной с поворотным │           │           │

│  │сердечником или литым сердечником    │    140    │     50/40*│

│  │Типа Р65 марки 1/11 с гибкими        │           │           │

│  │остряками и крестовиной с литым      │           │           │

│  │сердечником на железобетонных брусьях│    140    │     50/40*│

│4 │Типа Р65 марки 1/11 с поворотными    │           │           │

│  │остряками и литой крестовиной на     │           │           │

│  │деревянных брусьях                   │    120    │       40  │

│5 │Типам Р65 марки 1/9 с поворотными и  │           │           │

│  │гибкими остряками, литой крестовиной │           │           │

│  │на деревянных брусьях                │    100    │       40  │

│6 │Типам Р65 марок 1/11 и 1/9 с         │           │           │

│  │поворотными остряками и литой        │           │           │

│  │крестовиной на железобетонных брусьях│ 120/80*   │       40  │

│  │(В ред. Приказа МПС России от        │           │           │

│  │12.08.2003 N 62)                     │           │           │

│  │                                     │           │           │

│7 │Типа Р50 марки 1/18 с литыми         │           │           │

│  │сердечниками из высокомарганцовистой │           │           │

│  │стали                                │    120    │       80  │

│  │Типа Р50 марки 1/11 с поворотными    │           │           │

│  │остряками и литой крестовиной        │    120    │       40  │

│  │Типа Р50 марки 1/9 с поворотными     │           │           │

│  │остряками и литой крестовиной        │    100    │       40  │

│  │Типа Р50 марки 1/11 и 1/9 с          │           │           │

│  │шкворневым креплением остряка        │     60    │       25  │

│8 │Типа Р43 марки 1/11                  │     60    │       15  │

│  │Типа Р43 марки 1/9                   │     60    │       10  │

│  │Типов легче Р43 марок 1/11 и 1/9     │     40    │       10  │

├──┼─────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┤

│  │   Симметричные стрелочные переводы типа Р65, Р50 и Р43      │

│  │       с поворотными остряками и литой крестовиной           │

├──┼─────────────────────────────────────────────────┬───────────┤

│9 │Марки 1/11                                  -    │       70  │

│  │Марки 1/9                                   -    │       50  │

│  │Марки 1/6                                   -    │       40  │

│  │Горочные стрелочные переводы типа                │           │

│  │Р50 и легче                                 -    │       25  │

├──┼─────────────────────────────────────────────────┴───────────┤

│  │ Перекрестные стрелочные переводы с поворотными остряками    │

│  │                и тупой литой крестовиной                    │

├──┼─────────────────────────────────────────────────┬───────────┤

│10│Типа Р65, Р50 марки 1/9                    70    │       40  │

│  │Типа Р43 марки 1/9                         50    │       40  │

│  │Типа легче Р43 марки 1/9                   40    │       25  │

│  │Типа Р43 и тяжелее марки 1/9 с                   │           │

│  │подвижными сердечниками тупых                    │           │

│  │крестовин                                  40    │       25  │

├──┼─────────────────────────────────────────────────┴───────────┤

│  │                    Глухие пересечения                       │

├──┼─────────────────────────────────────────────────┬───────────┤

│11│Колеи 1520 мм с 1520 мм (1524 мм                 │           │

│  │с 1524 мм) с крестовинами марок 2/9              │           │

│  │и 2/11 из рельсов Р43 и тяжелее            40    │       -   │

│  │Для всех типов рельсов под углом 90 град,        │           │

│  │45 град. и 27 град.                        25    │       -   │

│12│Колеи 1520 мм (1524 мм) с колеей 1435            │           │

│  │мм с крестовинами марок 2/9 и 2/11 из            │           │

│  │рельсов Р38 и тяжелее                      30    │       -   │

└──┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

* - в числителе для пассажирских, в знаменателе для грузовых поездов;

Примечания:

1. Помещенные в таблице допускаемые скорости движения по боковому направлению стрелочных переводов из рельсов типов Р50 и тяжелее с крестовинами марок 1/11 и 1/9 могут быть реализованы на стрелочных переводах, уложенных на съездах и стрелочных улицах при ширине междупутья не менее 4100 мм.

2. При наличии в пределах съезда разности уровней головки рельса соседних путей скорости по съезду устанавливаются с учетом требований по крутизне отвода возвышения в соответствии с разделом 6 настоящих Норм.

3. Максимальные скорости движения поездов по прямому направлению стрелочных переводов не должны превышать допускаемые скорости движения входящих в состав поезда подвижных единиц на пути с верхним строением, соответствующим типу стрелочного перевода, которые определяются в соответствии с разделами 2-4 для конкретных локомотивов и вагонов в прямой.

4. Скорости движения по стрелочным переводам специального подвижного состава (транспортеров, локомотивов и вагонов промышленного транспорта, путевых машин и т.п.) устанавливаются отдельными нормативными актами МПС России.

5. Допускаемые скорости движения по стрелочным переводам локомотивов с осевыми нагрузками более 23,5 тс, а также локомотивов, имеющих ограничения скоростей движения, устанавливаются следующими:

5.1. Для электровозов серий ВЛ10у, ВЛ12, ВЛ82м, и ВЛ84 с осевой нагрузкой 25 тс, а также для электровозов серий ВЛ80р, ВЛ80с, ВЛ80см, ВЛ80т с осевой нагрузкой 24 тс и электровозов ВЛ8м с осевой нагрузкой 23,7 тс, допускаемые скорости движения по боковому направлению стрелочных переводов с крестовинами марки 1/11 и 1/9 не должны превышать на стрелочных переводах типа Р65 - 40 км/ч, типа Р50 - 25 и 15 км/ч и типа Р43 - 15 и 10 км/ч соответственно.

5.2. Для тепловозов серии 2ТЭ121 с усовершенствованной ходовой частью и осевой нагрузкой 25 тс допускаемые скорости движения по боковому направлению стрелочных переводов с крестовинами марки 1/11 и 1/9 не должны превышать на стрелочных переводах типа Р65 - 30 км/ч, типа Р50 - 20 и 15 км/ч соответственно и типа Р43 - 10 км/ч.

5.3. Для электровозов серий ВЛ85 и ВЛ15 допускаемые скорости движения по боковому направлению стрелочных переводов с крестовинами марки 1/11 и 1/9 не должны превышать:

для электровозов ВЛ85 с осевой нагрузкой 24 тс:

- в исходном исполнении экипажной части с жесткими буксовыми поводками на стрелочных переводах типа Р65 - 35 км/ч, типа Р50 - 20 и 10 км/ч соответственно, типа Р43 - 10 км/ч; - после оборудования буксовыми поводками с пониженной поперечной жесткостью в пределах 1000 кгс/мм (20% на стрелочных переводах типа Р65 - 40 км/ч, типа Р50 - 30 и 20 км/ч соответственно и типа Р43 - 10 км/ч;

для электровозов ВЛ85 и ВЛ15 с осевой нагрузкой 23 тс:

- в исходном исполнении экипажной части с жесткими буксовыми поводками на стрелочных переводах типа Р65 - 40 км/ч, типа Р50 - 25 и 15 км/ч соответственно, типа Р43 - 10 км/ч;

- после оборудования буксовыми поводками с пониженной поперечной жесткостью в пределах 1000 кгс/мм (20% на стрелочных переводах типа Р65 - 40 км/ч, типа Р50 - 30 и 20 км/ч соответственно и типа Р43 - 10 км/ч;

для электровозов ВЛ15 с осевой нагрузкой 25 тс:

- в исходном исполнении экипажной части с жесткими буксовыми поводками на стрелочных переводах типа Р65 - 30 км/ч, типа Р50 - 20 и 10 км/ч соответственно, типа Р43 - 10 км/ч;

- после оборудования буксовыми поводками с пониженной поперечной жесткостью в пределах 1000 кгс/мм (20% на стрелочных переводах типа Р65 - 35 км/ч, типа Р50 - 25 и 15 км/ч соответственно и типа Р43 - 10 км/ч;

5.4. Для тепловозов серий 2ТЭ116 NN0001-0201, 0214-0219, серий 2ТЭ10В и 3ТЭ10В до N3260 и для NN3713-4123 допускаемые скорости движения по боковому направлению стрелочных переводов с крестовинами марки 1/11 и 1/9 не должны превышать на стрелочных переводах типа Р65 - 40 км/ч, типа Р50 - 30 и 25 км/ч и типа Р43 - 15 и 10 км/ч соответственно.

5.5. Для тепловозов серии 2ТЭ116 NN0202-0213, N220 и далее, серии 2ТЭ10В и 3ТЭ10В NN3261-3712 и с N4124 и далее, серий 2ТЭ10М, 3ТЭ10М, 4ТЭ10С, 2ТЭ10У, 3ТЭ10У, 2ТЭ10УТ всех номеров допускаемые скорости движения по боковому направлению стрелочных переводов с крестовинами марки 1/11 и 1/9 не должны превышать на стрелочных переводах типа Р65 - 40 км/ч, типа Р50 - 40 и 30 км/ч, типа Р43 - 15 и 10 км/ч соответственно.

5.6. Для тепловозов ТЭП70 с экипажной частью тепловоза ТЭП75 от N 001 до N 025 включительно с осевой нагрузкой 21,5 тс допускаемые скорости движения по боковому направлению стрелочных переводов с крестовинами марки 1/11 и 1/9 не должны превышать на стрелочных переводах типов Р65 и Р50 - 40 км/ч, типа Р43 - 15 и 10 км/ч соответственно. Для тепловозов серии ТЭП70 от N 26 и последующих с осевой нагрузкой 22,5 тс допускаемые скорости движения по боковому направлению стрелочных переводов с крестовинами марки 1/11 и 1/9 не должны превышать на стрелочных переводах типа Р65 - 40 км/ч и типа Р50 - 30 и 25 км/ч, типа Р43 - 15 и 10 км/ч соответственно.

5.7. Для тепловозов серий ТЭМ7 и ТЭМ7А с осевой нагрузкой 22,5 тс допускаемые скорости движения на боковое направление стрелочных переводов с крестовинами марки 1/11 и 1/9 не должны превышать на стрелочных переводах типа Р65 - 40 км/ч, типа Р50 - 35 и 25 км/ч, типа Р43 - 15 и 10 км/ч соответственно.

Порядок определения допускаемых скоростей движения

по стрелочным переводам, уложенным в кривых участках пути,

по условиям непревышения допускаемого непогашенного

ускорения и скорости его изменения

1. Исходные данные.

Для определения наибольшей допускаемой скорости движения по прямому и боковому направлениям стрелочного перевода, уложенного в кривой по одной из схем, приведенных на рис. 1-3, необходимо знать величину возвышения наружного рельса кривой и величины радиусов:

- кривой главного пути - Rг;

-сопрягающих кривых перед стрелкой и за крестовиной - Rс, радиусы которых обычно равны;

- кривой по основному направлению стрелочного перевода - Rо;

- криволинейного остряка - rо;

- переводной кривой - rn ;

- закрестовинной кривой - rз

Если стрелочный перевод уложен в соответствии с имеющимися эпюрами укладки переводов на кривых, упомянутые величины радиусов кривых могут быть взяты из этих эпюр за исключением радиуса rз, который определяют по данным натурного обмера. В другом случае все величины упомянутых радиусов должны быть получены натурным обмером. Для этого делают промеры кривой от хорды длиной 10 м в точках через 2 м и по величине стрел изгиба рельсовой нити f в мм, измеряемых от середины хорды, определяют радиус кривой по формуле R = 12500/fср[м], где fср - средняя величина стрел изгиба данной круговой кривой.

2. Определение допускаемых скоростей движения по

одностороннему стрелочному переводу (рис. 1)

______________________________

Рисунки не приводятся - прим.ред.

2.1. При отсутствии возвышения наружного рельса кривой

2.1.1. По исходным данным устанавливают следующие параметры:

- Rmin - наименьший радиус кривой по основному направлению стрелочного перевода (наименьшая из величин Rс и Rо) в м;

- rmin - то же по ответвленному (боковому) направлению стрелочного перевода (наименьшая из величин (rо, rn, rз);

2.1.2. Наибольшая допускаемая скорость движения по основному направлению стрелочного перевода в км/ч определяется по следующим формулам:

2.1.2.1. В кривых, для которых Rmin +- 788 м

______

V=2,83 VRmin                    (1)

2.1.2.2. В кривых, для которых Rmin +- 788 м

_ (3)_______

V=8,6    V  Rmin               (2)

2.1.3. Наибольшую допускаемую скорость движения по ответвленному (боковому) направлению стрелочного перевода определяют в зависимости от величины rmin по формулам (1) или (2), подставляя в них величину rmin вместо Rmin.

Если определенная расчетом скорость движения по ответвленному (боковому) направлению криволинейного стрелочного перевода окажется больше допускаемой скорости для обыкновенного стрелочного перевода, помещенной в табл. 85, то принимают последнюю наименьшую величину допускаемой скорости.

2.2. При наличии возвышения наружного рельса кривой.

При наличии возвышения наружного рельса кривой (h в мм) методика установления допускаемых скоростей движения по основному и ответвленному (боковому) направлению стрелочного перевода сохраняется такой же, как и в ранее рассмотренном случае без возвышения наружного рельса кривой, но при этом в формулу (1) вводят коррективы на наличие возвышения наружного рельса и расчет ведут по формуле (3).

_____________________

V = V (8,03 + 0,079h) Rmin             (3)

Формула (2) в этом случае остается без изменения.

3. Определение допускаемых скоростей движения по

разностороннему стрелочному переводу (рис.2)

3.1. При отсутствии возвышения наружного рельса кривой.

Наибольшую допускаемую скорость движения по основному и ответвленному (боковому) направлениям разностороннего стрелочного перевода определяют в зависимости от величин Rmin и rmin по формулам (1) или (2). На основе сопоставления полученных величин с допускаемыми скоростями движения по обыкновенному стрелочному переводу, приведенными в табл. 85 и принимают наименьшие из величин этих скоростей.

3.2. При наличии возвышения наружного рельса кривой.

3.2.1. При наличии возвышения наружного рельса в кривой для определения допускаемых скоростей движения по основному направлению стрелочного перевода в зависимости от величины Rmin используют формулы (3) или (2).

3.2.2. При определении скорости движения по ответвленному (боковому) направлению разностороннего стрелочного перевода следует учитывать возможность понижения наружного рельса переводной кривой вследствие повышения наружного рельса кривой по основному направлению стрелочного перевода. В этом случае, помимо расчета по установленному rmin по формулам (1) или (2), определяется допускаемая скорость по формуле:

_________________

V = V(6,388 + 0,097h)r         (4)

где h - понижение наружного рельса переводной кривой в мм, которое в формулу (4) в этом случае подставляется со знаком "минус".

r - наименьший радиус кривых по боковому направлению стрелочного перевода.

Полученную по формуле (4) величину скорости сравнивают со скоростью по формулам (1) или (2) и величиной допускаемой скорости на боковое направление для обыкновенного стрелочного перевода данного типа и марки крестовины, приведенной в табл. 85, и принимают за допускаемую наименьшую из этих скоростей.

4. Определение допускаемых скоростей движения

по стрелочному переводу, уложенному на

спрямленной кривой главного пути (рис.3)

4.1. Наибольшую допускаемую скорость движения по основному направлению стрелочного перевода определяют по радиусу сопрягающей кривой Rc по формулам (1) или (2), в зависимости от величины этого радиуса.

4.2. Наибольшую допускаемую скорость движения по ответвленному (боковому) направлению стрелочного перевода определяют по формулам (1) или (2) подстановкой в них наименьшего из следующих трех радиусов:

- радиуса сопрягающей кривой - Rс;

- радиуса переводной кривой - rn;

радиуса закрестовинной кривой - rз по боковому направлению стрелочного перевода.

Для определения допускаемой скорости движения по основному и ответвленному (боковому) направлению стрелочного перевода, уложенного в кривой по любой схеме, приведенной на рис. 1 - 3, можно пользоваться графиками, приведенными на рис. 4.

5. Примеры расчета

Пример 1. Определить наибольшую допускаемую скорость движения по прямому и боковому направлению криволинейного одностороннего стрелочного перевода типа Р50 с крестовиной марки 1/11, уложенного в соответствии с эпюрой в кривой - Rг = 1200 м без возвышения наружного рельса.

1. Согласно эпюре имеем:

Rг = 1200 м

Rс = 700 м

Rо = 989,238 м

rо = 297,259 м

rn = 249,238 м

По данным натурного обмера: rо = 1000 м.

1. Наименьший радиус кривой по основному направлению:

Rmin = Rc = 700 м;

- то же по боковому направлен rmin = rn = 249,238 м.

2.Наибольшая допускаемая скорость движения по основному направлению определяется по формуле (1), т.к.

Rc = Rmin = 700 м " 788 м.

____

V = 2,83 V 700 = 74,9 =~ 75 км/ч

=~ - приблизительно равно - прим.ред.

3. Наибольшая допускаемая скорость движения по боковому направлению определяется по формуле (1), т.к.

rn = rmin = 249,238 м " 788 м.

________

V = 2,83 V 249,238 = 44,7 =~ 45 км/ч

Скорость по боковому направлению обыкновенного стрелочного перевода типа Р50 с крестовиной марки 1/11, согласно табл. 85, равна 40 км/ч " 45 км/ч.

Поэтому скорость по боковому направлению данного перевода должна быть принята 40 км/ч.

Пример 2. Определить наибольшую допускаемую скорость движения по боковому направлению криволинейного разностороннего перевода типа Р43 с крестовиной марки 1/9, уложенного в соответствии с эпюрой в кривой Rг = 600 м без возвышения наружного рельса при следующих данных (рис. 2):

Rо = 400 м

rо = 297,259 м

rn = 313 м

rз = 600 м

1. Наименьший радиус кривой по боковому направлению:

rmin = rо = 297,259 м.

2. Скорость движения по боковому направлению определяется по формуле (1):

_______

V = 2,83 V297,259 = 48,8,9 =~ 49 км/ч

Скорость по боковому направлению для обыкновенного перевода типа Р43 с крестовиной марки 1/9 (табл. 85):

V = 40 км/ч " 49 км/ч.

Поэтому принимаем V = 40 км/ч.

Пример 3. Определить наибольшую допускаемую скорость движения по боковому направлению криволинейного разностороннего стрелочного перевода типа Р43 с крестовиной марки 1/9, уложенного в соответствии с эпюрой в кривой Rг = 600 м с возвышением 40 мм при следующих данных (рис. 2):

Rо = 400 м

rо = 297,259 м

rn = 313 м

rз = 600 м

h = 40 мм

1. Наименьший радиус кривой по боковому направлению:

rmin = rо = 297,259 м.

4. Скорость движения по боковому направлению:

____

а) по формуле (1): V = 2,83 ( 297 = 49 км/ч;

б) по формуле (4):

___________________________

V = V(6,388-0,079 х 40) х 297,259 = 31 км/ч

Для обыкновенного перевода типа Р43 с крестовиной марки 1/9 по таблице 85:

V = 40 км/ч " 31 км/ч.

Поэтому скорость по боковому направлению данного перевода должна быть принята 30 км/ч.

6.  УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МАКСИМАЛЬНЫХ

ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПО КРИВЫМ

И СОПРЯЖЕНИЯМ КРИВЫХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При установлении допускаемых скоростей движения по кривым и сопряжениям кривых использованы экспериментальные и теоретические исследования движения подвижного состава по сопряжениям кривых в плане, проведенные во ВНИИЖТе и учебных институтах Министерства путей сообщения, а также учтен эксплуатационный опыт железных дорог.

1.2. Сопряжения кривых в плане должны осуществляться с таким расчетом, чтобы не допускались ограничения максимальной допускаемой скорости движения, возможной по сопрягаемой круговой кривой наименьшего радиуса. Это требование относится и к составным сопрягаемым кривым.

1.3. При наличии сопряжений кривых, не соответствующих техническим условиям (по длине прямых вставок, переходных кривых, крутизне отвода возвышений) следует предусматривать выполнение необходимых работ по переустройству их и приведению плана в соответствие с действующими техническими условиями и нормами.

1.4. Настоящие указания предназначены для определения допускаемых скоростей движения по различным существующим сопряжениям кривых в плане, имеющим недостаточные длины прямых вставок и переходных кривых до их переустройства или по сопряжениям, которые не представляется возможным переустроить.

1.5. Формулы и графики по установлению допускаемых скоростей движения по кривым и сопряжениям кривых основываются на непревышении допускаемых значений непогашенных поперечных ускорений и скорости изменения их во времени, характеризующих плавность и безопасность движения поездов, прочность и устойчивость пути, и комфортабельность езды пассажиров.

1.6. Принятые в тексте, таблицах и на графиках буквенные обозначения и их размерности приведены в таблице 3. В формулах и графиках приняты следующие допускаемые значения непогашенного ускорения - [Альфа(нп)] и скорости изменения его - [Пси]

а) при длине прямых вставок 25 м и менее, а также при их отсутствии (таблица 1):

- при наличии переходных кривых и прямой вставки (для обратных кривых и кривых одного направления): [Альфа(нп)] = 0,7 м/кв.сек; [Пси] = 0,3 м/куб.сек;

- при наличии переходных кривых и отсутствии прямой вставки:

для обратных кривых: [Альфа(нп)] = 0,7 м/кв.сек; [Пси] = 0,6 м/куб.сек;

для кривых одного направления: [Альфа(нп)] = 0,7 м/кв.сек; [Пси] = 0,3 м/куб.сек;

при отсутствии переходных кривых и наличии или отсутствии прямой вставки:

[Альфа(нп)] = 0,4 м/кв.сек;*[Пси] = 0,3 м/куб.сек;

б) при длине прямых вставок более 25 м, а также в несопряженных кривых (таблица 2):

- при наличии переходных кривых:

[Альфа(нп)]=0,7 м/кв.сек;

[Пси]=0,6 м/куб.сек;

- при отсутствии переходных кривых:

[Альфа(нп)]=0,4 м/кв.сек;

[Пси]=0,3 м/куб.сек;

1.7. При наличии возвышения наружного рельса, кроме указанных выше критериев, характеризующих плавность движения, учитывается скорость подъема колеса по отводу возвышения, при этом допускаемая величина этой скорости [f] принята в размере от 28 до 45 мм/сек в зависимости от максимальной скорости движения поездов.

На основании этого критерия определяется допускаемая скорость по величине уклона отвода возвышения - Иота.

1.8. Для уменьшения количества расчетных вариантов введены приведенные характеристики:

приведенный параметр сопряжения:

С1 х С2   R1l1 x R2l2

Сприв. = ------- = -----------

С1 + С2   R1l1 + R2l2

приведенный радиус сопряжения:

R1 x R2

Rприв. = --------

R1 + R2

сумма уклонов отвода возвышений в сопрягаемых переходных кривых:

h1    h2

Сумма (i)  = --  + -- = i1 + i2

l1    l21

При наличии возвышения наружного рельса в сопрягаемых кривых для определения допускаемой скорости движения требуется решение кубического уравнения. Для этих случаев на рис.1-11 приведены соответствующие графики, позволяющие достаточно точно определять допускаемые скорости.

1.9. Кривые, в которых прямая вставка меньше или равна максимальному расстоянию между крайними осями наиболее длинного вагона (в настоящих указаниях эта длина принята равной 25 м), являются сопряженными. В этом случае, согласно п. 2.7, при отсутствии переходных кривых, для грузовых поездов вводится уменьшение скорости от той, которая, получается, по формулам и графикам, в связи с худшими условиями движения грузовых вагонов по сопряжениям кривых по сравнению с пассажирскими вагонами и локомотивами.

1.10. Настоящими указаниями следует руководствоваться при скоростях движения до 140 км/ч (включительно). При этом состояние пути и подвижного состава должно удовлетворять соответствующим нормам и допускам содержания.

Таблицы, формулы и графики настоящего приложения относятся только к сопряжениям кривых и не распространяются на определение скоростей движения подвижного состава по стрелочным переводам, улицам и съездам.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ

2.1. Для определения скоростей движения по кривым и сопряжениям кривых необходимо руководствоваться п.п.2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7., настоящих указаний, а также нормами допускаемых скоростей по прочности пути и за допускаемую скорость в эксплуатации следует принимать наименьшую.

2.2. Для определения допускаемых скоростей движения по сопряжениям, имеющим прямые вставки длиной 25 м и менее или при их отсутствии, следует руководствоваться формулами и графиками, приведенными в таблице 1. При этом допускаемая скорость должна приниматься в эксплуатации не выше допускаемой скорости движения по сопрягаемой круговой кривой наименьшего радиуса.

2.3. Для определения допускаемых скоростей движения по кривым с прямыми вставками длиной более 25 м а также по несопряженным кривым следует руководствоваться формулами и графиками, приведенными в таблице 2.

2.4. Допускаемые скорости движения по сопряженным и несопряженным кривым не должны превышать скорости, определенной по величине уклона отвода возвышения (Иота), в соответствии со следующей таблицей:

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│Максимально допускаемая           │Допускаемый уклон      │

│скорость движения поездов,        │отвода возвышения      │

│км/ч                              │                       │

├──────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│140                               │Не более 0,0007        │

│120                               │Более 0,0007 до 0,0010 │

│110                               │Более 0,0010 до 0,0012 │

│100                               │Более 0,0012 до 0,0014 │

│ 90                               │Более 0,0014 до 0,0016 │

│ 85                               │Более 0,0016 до 0,0017 │

│ 80                               │Более 0,0017 до 0,0019 │

│ 75                               │Более 0,0019 до 0,0021 │

│ 70                               │Более 0,0021 до 0,0023 │

│ 65                               │Более 0,0023 до 0,0025 │

│ 60                               │Более 0,0025 до 0,0027 │

│ 55                               │Более 0,0027 до 0,0029 │

│ 50                               │Более 0,0029 до 0,0030 │

│ 40                               │Более 0,0030 до 0,0031 │

│ 25                               │Более 0,0031 до 0,0032 │

│ Закрытие движения                │Более 0,0032           │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────┘

Примечание:

1) уклон определяется на отрезках переходной кривой длиной не менее 30 м;

2) допускаемые скорости также распространяются на отводы возвышения в пределах стрелочных съездов при расположении путей в разном уровне.

2.5. В тех случаях, когда отвод возвышения не совпадает с отводом кривизны и часть отвода возвышения устраивается на прямой, в формулах и на графиках, приведенных в табл. 1 и 2, за длину прямой вставки следует принимать расстояние между концами отводов возвышения наружного рельса.

Если часть отвода возвышения распространяется в круговую кривую, то необходимо производить проверку допускаемой скорости по этим кривым по графику на рис. 7 при величине возвышения в точке, соответствующей концу переходной кривой.

2.6. При наличии переходных кривых допускаемые скорости, определенные по формулам или графикам, действительны как для пассажирских, так и для грузовых поездов.

2.7. При отсутствии переходных кривых и длине прямой вставки 25 м и менее или при ее отсутствии скорости движения грузовых поездов должны быть уменьшены на 20 % по сравнению с полученными по формулам или графикам в кривых радиусов менее 1500 м и на 10 % - в кривых радиусов 1500 . 2999 м. В кривых радиусов 3000 м и более в этих случаях скорости, определенные по формулам и графикам, действительны для грузовых поездов без этого уменьшения.

2.8.Так как прямые вставки длиной менее 5 м содержать трудно и практически нельзя определить по путеизмерительной ленте, то при определении допускаемых скоростей движения в таких случаях принимать, что прямая вставка отсутствует.

Если длина переходной кривой оказалась меньше 20 м, то при определении допускаемых скоростей движения следует принимать случай, когда переходная кривая отсутствует.

2.9. Для значений i, Сумма(i), h, Сумма(h) промежуточных указанным на графиках, допускаемые скорости могут определяться интерполяцией.

2.10. Скорости, получаемые по формулам или графикам, следует округлять до значений, кратных 5 км/ч.

2.11. Примеры определения допускаемых скоростей движения даны в конце раздела 6 настоящих Норм.

Таблицы с расчетными формулами и перечень буквенных обозначений не приводятся - прим.ред.

3. ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ

Не приводится - прим.ред.

7. КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ

ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Не приводится - прим.ред.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу МПС России

от  12.11.2001 N 41

ПЕРЕЧЕНЬ

УТРАТИВШИХ СИЛУ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

МПС РОССИИ

1. Приказ МПС РФ от 14.07.94 г. N 2ЦЗ "О нормах допускаемых скоростей движения по железнодорожным путям колеи 1520 (1524) мм".

2. Указание МПС России от 20.12.94 г. N Н-1000у "О допускаемых скоростях движения опытной партии электровозов серии ВЛ 65 выпуска 1994-1995 гг. для эксплуатационных испытаний".

3. Указание МПС России от 08.09.97 г. N Б-1086у "О скоростях электровоза ЭП 200 на период эксплуатационных испытаний".

4. Указание МПС России от 11.02.2000 г. N К-282у "О допускаемых скоростях движения дизель-поезда ДЛ-2-001 в опытной эксплуатации".